ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район,

МО Кипенское сельское поселение,

вблизи дер. Витино

Заказчик: ДНП «Радуга»

Исполнитель: ООО «АЦМИ «Регион-Инвест»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Шифр 01/13-ПП

Санкт-Петербург

2014 г.

ДАЧНОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район,

МО Кипенское сельское поселение,

вблизи дер. Витино

Заказчик: ДНП «Радуга»

Исполнитель: ООО «АЦМИ «Регион-Инвест»

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Шифр 01/13

Генеральный директор                                                   /Иваненко В.Б./

Главный архитектор проекта                                        /Проскурина А.В./

Санкт-Петербург

2013 г.

Оглавление

1. Введение.	4

Исходные данные для разработки проекта:	4

2. Анализ существующей ситуации. Общие сведения	4

2.1.Градостроительные условия	4

2.2. Природные условия	4

2.2.1.Климат	4

2.2.3. Рельеф	5

2.2.4. Растительность	5

2.2.5. Инженерная инфраструктура	5

2.2.6. Транспортная инфраструктура	6

2.2.7. Социальная инфраструктура	6

2.2.8. Зоны с особыми условиями использования	7

3. Определения параметров планируемого строительства необходимых для развития территории	7

3.1. Расчет численности жителей	7

3.2 Система социального обслуживания	8

3.3. Транспортное обслуживание	8

3.3.1. Внешняя дорожная сеть	8

3.3.2. Внутренняя уличная сеть	8

3.3.3. Места для стоянки и хранения личного автотранспорта	9

3.3.4. Транспортное сообщение	9

3.4. Инженерно-техническое обеспечения	9

3.4.1. Газоснабжение	9

3.4.2. Электроснабжение и освещение	9

3.4.4. Ливневая система водоотведения	10

3.5. Мероприятия по пожарной безопасности	10

3.6. Зоны с особыми условиями использования	11

3.6.1.Охранные зоны	11

4. Мероприятия по охране окружающей среды.	12

4.1. Санитарная очистка территории	12

Приложение:

Генеральный план застройки территории ДНП  М 1:1000

Чертеж перенесения ДНП «Радуга» на местность М 1:10000

Схема инженерных сетей М 1:1000

Поперечные профили дорог М 1:100

Техническое задание

Письма

# 1. Введение.

Концепция проекта планировки территории ДНП выполнена на основании технического задания на проектирование и писем Заказчика.

# Исходные данные для разработки проекта:

1.Топографическая съемка М 1: 2000 в 2010 г. (ОАО «Аэрогеодезия»)

2.Задание на проектирование

3.Утвержденный проект границ образуемого участка (предоставлен Заказчиком)

# 2. Анализ существующей ситуации. Общие сведения

## 2.1.Градостроительные условия

Земельный участок расположен в Ломоносовском районе Ленинградской области,  МО Кипенское сельское поселение.

С южной стороны расположена федеральная автомобильная дорога М-11 «Нарва».

Участок свободен от застройки.

Площадь участка составляет 3,17 га.

К благоприятным условиям территории проектируемого ДНП можно отнести:

- Близость к существующей застройке дер. Витино

- Развитая дорожная инфраструктура

- Прямое транспортное сообщение на общественном и маршрутном транспорте до Санкт-Петербурга

- Близость инженерных коммуникаций - газ, электричество, водопровод.

Недостатками территории являются:

- отсутствие централизованных источников тепла, канализации;

- удаленность от центра района

## 2.2. Природные условия

Проектируемая территория расположена с западной стороны дер. Витино. С южной стороны, по границе участка проходит существующая автомобильная дорога М-11 «Нарва», с севера – грунтовая дорога, которая связывает участок с дер. Витино.

Участок  свободен от застройки и растительности, со спокойным рельефом с перепадом высот примерно 1 м с северо-запада на юго-восток.

### 2.2.1.Климат

Район проектирования в соответствии со СНиП  2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика”  относится к II-В климатическому району и характеризуется следующим образом:

| Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 160,0 |
| Суммы активных температур, ºС | 1650 - 1700 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, оС | 21,4 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, оС | - 8,6 |
| Средняя влажность воздуха, % | 81 |
| Повторяемость направлений ветра и штилей за год, % С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль | 9 6 7 10 16 25 18 9 6 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 3,3 |
| Максимальная за год высота снежного покрова, см | 34 |
| Среднее число дней с градом | 2 |
| Среднее число дней с грозой | 19 |
| Среднее число дней с туманом | 36 |

### 2.2.3. Рельеф

Рельеф участка пологий, с понижением территории на 1 метр в юго-восточной части.

### 2.2.4. Растительность

На участке наблюдаются одномастная растительность:

- заросшая пашня

Совхозные поля  покрыты разнотравьем, характерным для суглинистых почв.

### 2.2.5. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура на данный момент развита слабо.

### 2.2.6. Транспортная инфраструктура

В настоящее время транспортная инфраструктура на территории участка отсутствует.

Транспортная связь с ближайшим населенным пунктом дер. Витино осуществляется по дороге с грунтовым покрытием. Общественный транспорт по данной дороге не курсирует.

### 2.2.7. Социальная инфраструктура

Все социальные объекты находятся в территориальной близости, на расстоянии транспортной доступности 5 км.

Объекты обладают резервом и могут обслужить жителей дачного некоммерческого партнерства при необходимости.

Детские дошкольные объекты

Детский сад № 30 «Улыбка» в дер.  Кипень (административном центре поселения) и детский сад № 9 «Лучик» в дер. Келози.

Объекты общего и среднего образования

Муниципальное общеобразовательное учреждение Кипенская средняя общеобразовательная школа Ломоносовского района Ленинградской области в дер. Кипень.

Медицинские учреждения

Население МО Кипенское сельское поселение обслуживается в МБУЗ «Центральная больница Ломоносовского района имени Заслуженного врача Российской Федерации Юдченко Игоря Николаевича». На территории поселения расположены структурные подразделения больницы:

- Кипенская амбулатория (участок врача общей практики). В амбулатории работает медрегистратор, 2 врача общей практики, врач-стоматолог, фельдшер.

- Келозский  участок врача общей  практики дер. Келози, в котором заняты медсестра врача общей практики, фельдшер.

-   Также  в дер. Витино действует фельдшерско-акушерский пункт.

Объекты культурно - досугового назначения

Учреждения культуры в МО Кипенское сельское представлены домом культуры, расположенном в дер. Кипень и Кипенской сельской библиотекой, находящимися в ведении администрации поселения.

На территории МО Кипенское сельское поселение функционируют 3 спортивных сооружения: 1 стадион, 1 спортивный зал и 1 спортивная площадка (дер. Кипень и дер. Келози)

### 2.2.8. Зоны с особыми условиями использования

Территория не находится в зонах с особыми условиями использования территории.

Вывод:

- проектируемый участок находится в пешеходной доступности от социальных объектов;

- социальные объекты способны удовлетворить потребности  (при необходимости) постоянно проживающих жителей на территории садоводства;

- источники подключения к инженерной инфраструктуре способны обеспечить в необходимом объеме потребности проектируемого участка;

- развитие данной территории приведет к развитию малого бизнеса в сфере торговли и услуг;

- смена вида разрешенного использования территории позволит увеличить собираемость земельного налога в бюджет поселения.

# 3. Определения параметров планируемого строительства необходимых для развития территории

## 3.1. Расчет численности жителей

На территории участка образуется 27 (двадцать семь) индивидуальных участков, площадью по 7-12 соток.

Расчет численности жителей:

средний коэффициент семейности принимается  2,7 чел.

2,7*27 = 73 чел.

Процент постоянно проживающих на территории ДНП принимается - 20%

Расчет постоянно проживающего населения и нуждающегося в обеспечении социальными объектами:

73*20%/100= 15 чел.

Возрастная структура населения ДНП:

- моложе трудоспособного возраста - 30%;

- трудоспособный возраст - 50%;

- старше трудоспособного возраста - 20%;

| всего чел. | моложе трудоспособного возраста чел. |  | трудоспособный возраст чел. |  | старше трудоспособного возраста чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | постоянно проживающие | сезонно проживающие | постоянно проживающие | сезонно проживающие | постоянно проживающие | сезонно проживающие |
|  | 4 | 21 | 7 | 37 | 4 | 15 |

## 3.2 Система социального обслуживания

Базовые объекты для обслуживания жителей ДНП размещаются дер. Келози и дер. Кипень.

Помимо стационарных зданий планируется использование передвижных средств и сезонных сооружений с радиусами пешеходной доступности (магазин).

Исходя из расчета постоянно проживающего населения на территории ДНП, которые нуждаются в обеспечении социальными объектами составит:

- общеобразовательные учреждения  - 4 места;

- системы здравоохранения - менее 1 места;

- объекты досугового и культурного назначения - менее 1 места;

Существующие объекты социального назначения полностью покрывают потребность постоянно проживающего населения на территории ДНП.

## 3.3. Транспортное обслуживание

Транспортное обслуживание планируется осуществить за счет использования транзитных маршрутов общественного транспорта социального и коммерческого назначения с организацией посадки в дер. Витино.

Введение дополнительных маршрутов транспортных средств не планируется.

### 3.3.1. Внешняя дорожная сеть

Внешняя дорожная сеть остается без реконструкций и строительства новых.

### 3.3.2. Внутренняя уличная сеть

Подъезд осуществляется к каждому индивидуальному участку.

Проектом предлагается строительством улиц и проездов, шириной 15 м и 10 м соответственно в красных линиях, для подъезда к отдельным группам домов (проезжая часть состоит из одной полосы, шириной 7 и 3,5 м).

Тупиковые проезды оборудуются разворотными площадками 15 на 15 м.

### 3.3.3. Места для стоянки и хранения личного автотранспорта

Концепцией проекта планировки предлагается организация общественной стоянки в месте размещения общественного здания на 2 (два) машиноместа.

### 3.3.4. Транспортное сообщение

На территории ДНП предусматриваются общественные зоны с размещением мусороконтейнерной площадки, пожарного водоема, магазина, помещения для хранения переносной помпы и сторожки с правлением с оборудованной парковкой на 2 машиноместа.

Вокруг территории ДНП запланировано  ограждение.

## 3.4. Инженерно-техническое обеспечения

В проекте предусмотрено проектирование и строительство инженерных систем в соответствии с СП 31-106-2002 “ Проектирование и строительство инженерных сетей одноквартирных жилых домов”.

### 3.4.1. Газоснабжение

В соответствии с техническими условиями на подключение к газораспределительной сети (письмо ОАО «Леноблгаз» от 13.12.2010 № 2/20/2/4133/10),  газоснабжение проектируемой жилой застройки и административного здания ДНП «Радуга» технически возможно осуществить от распределительного газопровода высокого давления 1 категории, проходящего в направлении пос. Гостилицы и получающего природный газ от ГРС «Лебяжье» (Большевик).

Газоснабжение проектируется закольцованным, вдоль проектируемых улиц и проездов.

### 3.4.2. Электроснабжение и освещение

В соответствии с техническими условиями на присоединение к электрическим сетям (письмо ОАО «Ленэнерго» (филиал «Гатчинские электрические сети») № ОД-ГтЭС-8652-11/24181-Э-10), возможно присоединение к существующей сети путем строительства отпайки ВЛ 10 кВ от существующей опоры № 108 ВЛ-10 кВ Ф-4 и Ф-10  ПС 367 до границы земельного участка.

Воздушная трасса сети электроснабжения пройдет от собственной ТП 10/0,4 кВт по столбам освещения. Категория надежности – III.

Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников (Ркв) определена по формуле: (в соответствии с СП 31-110-2003)

где Ркв - удельная нагрузка электроприемников (в ДНП планируется строительство коттеджей площадью до 150 квадратных метров, поэтому расчет производится как для квартир) рассчитанная путем интерполяции для квартир повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и равная 3,44;

n - количество квартир, присоединенных к ТП;

- коэффициент неравномерности для квартир повышенной комфортности.

Таким образом расчетная нагрузка =3,44*27*0,18 = 16,72 кВт.

Уличное освещение по деревянным столбам вдоль обочин по периметру УДС.

Для уличного освещения и административного здания необходимо 8 кВт.

3.4.3. Водоснабжение

В соответствии с письмом ООО «Ломоносовский районный «Топливно-энергетический комплекс» от 21.10.2010 г. № 2881, технической возможности централизованного водоснабжения-водоотведения проектируемых домов нет.

Предусмотрено водоснабжение от частных колодцев на каждом индивидуальном участке.

### 3.4.4. Ливневая система водоотведения

Отведение поверхностного стока с автомобильных дорог предусмотрено с помощью водоотводящих канав. Система водоотвода проектируется открытой и состоит из канав вдоль дорог по уклонам в соответствии с вертикальной планировкой,  в направлении искусственного пожарного водоема.

## 3.5. Мероприятия по пожарной безопасности

Объем пожарных резервуаров и водоемов определен исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения» и Федеральному закону от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с СП 8.13130.2009 для проектируемого участка с количеством жителей – 73 человек принимаем следующие расчетные показатели: 1 расчетный пожар, расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар – 5 л/с. Продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (10800 сек.).

Расчет минимального необходимого объема пожарного водоема для проектируемой территории:

10800 с х 5 л/с = 54000 л = 54 м3 .

На территории ДНП планируется устройство двух пожарных резервуаров, по 27 м3 каждый. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в пожарном водоеме должно быть не менее 0,5 м.

Расстояние между пожарными резервуарами приняты из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м с учетом наличия на вооружении автонасосов.

Пожарные резервуары обеспечены площадкой в твердом покрытии для подъезда двух пожарных машин, размером 12х12 м.

У мест расположения пожарных резервуаров предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026.

Ближайшая пожарная часть располагается в Красном Селе, с которой планируется заключить договор на обслуживание территории ДНП в части пожаротушения. Проектом генерального плана предусмотрено строительство пожарного депо в с. Русско-Высоцкое.

## 3.6. Зоны с особыми условиями использования

Проектом учтены зоны с особыми условиями использования территории, установленные от существующих и планируемых к размещению объектов в соответствии с действующими нормативно-правовыми требованиями.

### 3.6.1.Охранные зоны

В соответствии с действующим законодательством на территории проектирования, устанавливаются охранные зоны объектов газораспределительных сетей, объектов электросетевого хозяйства.

Охранные зоны объектов газораспределительных сетей

Согласно правилам охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878), для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;;

-  10 м от границ отдельно стоящих газорегуляторных пунктов.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" устанавливаются следующие охранные зоны:

- 10 м – для воздушных линий напряжением от 1 до 20 кВ;

- 2 м – для воздушних линий напряжением до 1 кВ;

- 1 м – для подземных кабельных линий.

Санитарно-защитные зоны

На территорию проектирования влияют следующие объекты, от которых, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Новая редакция), устанавливаются санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы:

- контейнерной площадки для сбора мусора – 20 м.

- трансформаторной электроподстанции – 15 м.

- ГРП – 10 м

# 4. Мероприятия по охране окружающей среды.

## 4.1. Санитарная очистка территории

В настоящее время уборка мусора с территории проектируемого участка не осуществляется.

Расчет накопления бытовых отходов на территории участка:

В соответствии с СП 42.13330.2011 приложение М количество бытовых отходов на одного человека в год составит 300-450 кг.

Общее количество бытовых отходов в год при постоянной эксплуатации коттеджей составит:

450 х 73 человека = 32850 кг.

Количество бытовых отходов в неделю будет составлять:

32850кг : 52 недели = 632 кг.

Согласно разработанного генплана дачных коттеджей на территории предусмотрено рядом с проезжей частью размещение бетонных площадок с контейнерами для сборки бытовых отходов и радиусом обслуживания 200 метров. На каждой площадке предусмотрено по 2 контейнера, каждый объемом – 1100 л.

Для вывоза мусора из мусоросборников в дальнейшем будет заключен договор со специализированной организацией по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора с территории для последующего его захоронения, утилизации или вторичного использования.

5. Показатели по проекту планировки территории (в границах землеотвода)

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Количество | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории участка застройки | Га. | 3,17 | 100 |
| 2 | Площадь улиц, проездов, в т.ч. | га | 0,58 | 17 |
| 3 | Площадь дорожного полотна | Га. | 0,37 | 11 |
| 4 | Площадь под инженерные сети | Га. | 0,21 | 6 |
| 5 | Хозяйственно-бытовая зона | Га. | 0,05 | 2 |
| 6 | Территория участков | Га. | 2,54 | 81 |
| 7 | Количество земельных участков | Шт. | 27 |  |

Приложения