МО КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МО КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ШИФР 08-14-ГП

Том 2

Генеральный директор                                                                             Иваненко В.Б.

Главный архитектор                                                                            Проскурина А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Общие положения	4

Список принятых сокращений	5

1.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ;	6

2.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	16

2.1.	Параметры функциональных зон	16

2.2.1.	Объекты федерального значения	18

2.2.2.	Объекты регионального значения	19

2.2.3.	Объекты местного значения уровня района	22

3. технико-экономические показатели	24

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие положения

Проект Генерального плана МО Кипенское сельское поселение разработан на основании:

- Постановления главы администрации МО Кипенское сельское поселение «О разработке проекта генерального плана МО Кипенское сельское поселение № 37 от 18.06.2010 г. (см. том 1);

- Муниципального контракта по разработке генерального плана муниципального образования Кипенскогое сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 03/05 от 05.06.2013 г. (см. том 1).

Генеральный план МО Кипенское сельское поселение разработан в границах муниципального образования, установленных областным законом «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» от 24 декабря 2004 года № 117-оз.

Генеральный план разработан с учетом топогеодезических изысканий выполненных ООО «Геостройпроект» в 2013 году, М 1:2000 и 1:10 000, (для открытого пользования), принятой 30.10.2013 г. в фонд инженерных изысканий Ленинградской области. Система координат – местная 1964 г., система высот – Балтийская 1977 г. Карты, представленные в генеральном плане, выполнены в программе MapInfo Professional , (в соответствии с приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.06.2004 г. № 3/2).

Расчетные периоды реализации генерального плана:

- расчетный срок – 2033 год.

Расчетная численность населения – 5378 чел.;

## Список принятых сокращений

АТС – автоматическая телефонная станция

ВЛ – линии электропередач

ВНС – водонапорная станция

ГРП - газорегуляторный пункт

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной

ГРС – газораспределительная станция

дер. – деревня

ДНП – дачное некоммерческое партнерство

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

ИЗВ – индекс загрязнения воды

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КРС – крупный рогатый скот

КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

МГН – маломобильные группы населения

ММЗ – малоэтажная многоквартирная застройка

ООШ – общеобразовательная школа

ОС – очистные сооружения

ПДК – предельно допустимая концентрация

пос. – поселок

ПУМ – прямой удар молнии

п/ф - птицефабрика

СНТ – садоводческие некоммерческие товарищества

СМЗ – среднеэтажная многоквартирная застройка

СОШ – средняя образовательная школа

с/х – сельское хозяйство

ТП – трансформаторная подстанция

ТБО – твердые бытовые отходы

ХПК – химическое потребление кислорода

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ;

Таблица 1.

Объекты капитального строительства местного значения уровня поселения

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Назначение, основные характеристики | Местоположение (функциональная зона) |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1.1 | Клуб | Учреждение клубного типа Основные характеристики: Вместимость 350 мест Размер участка – 1 га | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | нет |
| 1.2 | Клуб | Учреждение клубного типа Основные характеристики: Вместимость 250 мест Размер участка – 1 га Реконструкция существующего клуба | дер. Витино (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | нет |
| 1.3 | Библиотека | Сельская массовая библиотека Основные характеристики: 10 тыс. единиц хранения | на базе планируемого клуба в дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | нет |
| 2. | Учреждения инфраструктуры молодежной политики |  |  |  |  |
| 2.1 | Молодежный центр | центр для обеспечения мероприятий по молодежной политике Основные характеристики: 135 м2 общей площади | на базе клуба в дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | нет |
| 3. | Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 3.1 | Торговый центр | Продажа непродовольственных товаров Основные характеристики: Общая торговая площадь 500 м2 Размер земельного участка – 0,7 га | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | размер СЗЗ устанавливается при принадлежащем обосновании |
| 3.2 | Рынок | Продажа продовольственных и непродовольственных товаров Основные характеристики: Общая торговая площадь 600 м2 Размер земельного участка – 0,85 га | дер. Глухово (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | санитарно-защитная зона размером 50 м |
| 4 | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Баня | Банный комплекс Основные характеристики: Вместимость – 10 мест Размер земельного участка – 0,2 га | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | санитарно-защитная зона размером 50 м |
| 4.2 | Мини-прачечная | Прачечная на базе банного комплекса Основные характеристики: Емкость – 108 кг/смену | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | санитарно-защитная зона размером 50 м |
| 4.3 | Мини-химчистка | Химчистка на базе банного комплекса Основные характеристики: Емкость – 6 кг/смену | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | санитарно-защитная зона размером 50 м |
| 4.4 | Пункт приема белья | Основные характеристики: Организация пункта приема белья в дер. Кипень на базе банного комплекса | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | санитарно-защитная зона размером 50 м |
| 5. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 5.1 | Плоскостное сооружение | Физкультурно-оздоровительная площадка (футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, теннисные корты, в зимнее время открытые катки) Основные характеристики: Размер сооружения – 540 м2 | дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
|  |  |  | дер. Витино, пос. Глухово (Лесопитомник), дер. Келози, дер. Кипень (зона малоэтажной многоквартирной застройки ) |  |  |
| 5.2 | Бассейн | Закрытый бассейн общего пользования Основные характеристики: 200 м2 зеркала воды Размер земельного участка – 1,0 га | дер. Кипень (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 5.3 | Бассейн | Закрытый бассейн общего пользования Основные характеристики: 200 м2 зеркала воды Размер земельного участка – 1,0 га | дер. Витино (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 5.4 | Спортивный зал | Физкультурно-оздоровительное сооружение в комплексе с бассейном Основные характеристики: Размер сооружения – 400 м2 | дер. Кипень (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 5.5 | Спортивный зал | Физкультурно-оздоровительное сооружение в комплексе с бассейном Основные характеристики: Размер сооружения – 400 м2 | дер. Витино (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 5.6 | Спортивный зал | Физкультурно-оздоровительное сооружение Основные характеристики: Размер сооружения – 400 м2 | дер. Волковицы (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 5.7 | Спортивный зал | Физкультурно-оздоровительное сооружение Основные характеристики: Размер сооружения – 400 м2 | дер. Глухово (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 6. | Объекты рекреации и туризма |  |  |  |  |
| 6.1 | Зона отдыха | Создание места массового отдыха населения Основные характеристики: Территория вблизи пруда Кипень, общей площадью 0.4 га | дер. Кипень (зона, предназначенная для отдыха) |  | нет |
| 7. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 7.1 | Пожарное депо | Частная пожарная охрана Основные характеристики: Размер земельного участка – 0,5 га | Вблизи дер. Витино, на территории производственной площадки (зона размещения объектов V класса опасности) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 7.2 | Пожарное депо | Частная пожарная охрана Основные характеристики: Размер земельного участка – 0,5 га | Вблизи дер. Шундорово, на территории производственной площадки (зона размещения объектов V класса опасности) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 8. | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 8.1 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |
| 8.1.1 | ТП 10/04 кВ | Трансформаторная подстанция Основные характеристики: строительство двух ТП 10/0,4 кВ на территории под новое строительство (на севере деревни) и трех ТП 10/04 кВ для обеспечения существующей малоэтажной многоквартирной застройки в восточной части деревни | дер. Кипень (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона составляет 10 м |
| 8.1.2 | ТП 10/04 кВ | Трансформаторная подстанция Основные характеристики: строительство ТП 10/0,4 кВ на территории под новое строительство (на северо-востоке деревни); | дер. Волковицы (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона составляет 10 м |
| 8.1.3 | ТП 10/04 кВ | Трансформаторная подстанция Основные характеристики: реконструкция ТП 10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на более мощные (на юго-западе деревни); | дер. Трудовик (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона составляет 10 м |
| 8.1.4 | ТП 10/04 кВ | Трансформаторная подстанция Основные характеристики: Строительство ТП 10/04 кВ на территории под новое строительство (западе деревни); | дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона составляет 10 м |
| 8.1.5 | ТП 10/04 кВ | Трансформаторная подстанция Основные характеристики: строительство ТП 10/0,4 кВ на территориях планируемых промышленных площадок | вблизи дер. Витино, дер. Келози, дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона составляет 10 м |
| 8.1.6 | ВЛ 10 кВ | Основные характеристики: строительство ВЛ 10 кВ до территории под новое строительство (на севере деревни). Протяженность ВЛ составит – 1,8 км; | дер. Кипень |  | Охранная зона – 10 м |
| 8.1.7 | ВЛ 10 кВ | Основные характеристики: строительство ВЛ 10 кВ до территории под новое строительство (на северо-востоке деревни). Протяженность ВЛ составит – 1,2 км; | дер. Волковицы |  | Охранная зона – 10 м |
| 8.1.8 | ВЛ 10 кВ | Основные характеристики: строительство ВЛ 10 кВ от планируемой ПС 110/10 кВ «Черемыкино» до территории планируемой промышленной площадки протяженность ВЛ составит – 3,2 км; | восточнее дер. Витино |  | Охранная зона – 10 м |
| 8.2 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Водопроводные сети | Основные характеристики: строительство водопроводных сетей общей протяженностью – 37 км | дер. Витино, дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово «Лесопитомник», пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози, дер. Кипень, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 5 м |
| 8.2.2 | Водопроводные сети | Основные характеристики: Реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью – 23,6 км | дер. Витино, дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово «Лесопитомник», пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози, дер. Кипень, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 5 м |
| 8.2.3 | Водопроводные сети | Основные характеристики: Строительство водопроводных сетей для обеспечения производственных площадок | вблизи дер. Витино, дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 5 м |
| 8.3 | Объекты водоотведения |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Основные характеристики: строительство самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации вдоль сохраняемых и планируемых улиц и проездов с отведением сточных вод на реконструируемые очистные сооружения располагаемые восточнее дер. Келози. Общая протяженность прокладываемых сетей – 17,9 км; | дер Кипень |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 3 м |
| 8.3.2 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Основные характеристики: строительство самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации вдоль сохраняемых и планируемых улиц и проездов с отведением сточных вод на реконструируемые очистные сооружения располагаемые восточнее дер. Келози. Общая протяженность прокладываемых сетей – 2,3 км; | дер Келози |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 3 м |
| 8.3.3 | Очистные сооружения | Основные характеристики: строительство очистных сооружений на территории планируемой промышленной площадки | вблизи дер. Келози (2 шт.), дер. Витино, дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона – 100 м |
| 8.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления | Основные характеристики: строительство межпоселкового газопровода высокого давления (источник газоснабжения – ГРС Лебяжье) до деревни. Протяженность газопровода составит 0,3 км; | дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 4 м |
| 8.4.2 | Межпоселковый газопровод среднего давления | Основные характеристики: строительство межпоселкового газопровода среднего давления (источник газоснабжения – ГРС Кипень) до населенных пунктов, а также до планируемых промышленных площадок, протяженность сетей – 10,1 км | дер. Витино, дер. Волковицы, дер. Глухово, дер. Трудовик, дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 4 м |
| 8.4.3 | Газопровод низкого давления | Основные характеристики: строительство газопроводов низкого давления вдоль всех существующих и планируемых улиц и проездов, ориентировочной протяженностью – 51,4 км | дер. Витино, дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово «Лесопитомник», пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози, дер. Кипень, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 3 м |
| 8.4.4 | ГРПШ | Основные характеристики: ГРПШ высокого давления | дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Охранная зона – 15 м |
| 8.4.5 | ГРПШ | Основные характеристики: ГРПШ среднего давления | дер. Витино, пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Глухово, пос. Глухово «Лесопитомник», дер. Кипень (5 шт.), дер. Келози, дер. Трудовик (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Охранная зона – 15 м |
| 8.5. | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |
| 8.5.1 | Котельная | Основные характеристики: Реконструкция котельной с заменой оборудования на современные аналоги | дер. Келози, дер. Кипень |  | Санитарно-защитная зона – 50 м |
| 9. | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 9.1. | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 9.1.1. | строительство улиц и проездов | Основные характеристики: устройство в твердом покрытии с шириной полосы движения 1 x 2,75 м и оборудованием разъездных площадок размером 7 х 15 |  | дер. Кипень, пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Волковицы, дер. Глухово, дер. Витино, дер. Шундорово | нет |

- ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

## Параметры функциональных зон

Таблица 2

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этажность | Расчетная плотность жилого фонда (общей площади на 1 га территории жилой зоны) | Площадь участка, га | Коэффициент застройки (max) | Коэффициент плотности застройки (max) |
| 1 | Зона градостроительного использования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона (Ж) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | до 3 этажей включительно | 400 - 2000 | 0,06 - 0,15 | 0,2 | 0,4 |
| 1.1.2 | Зона личных подсобных хозяйств | до 3 этажей включительно | 400 - 2000 | 0,06 - 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 1.1.3 | Зона застройки сблокированными домами | до 3 этажей включительно | 400 - 2000 | 0,03 - 0,08 | 0,3 | 0,6 |
| 1.1.4 | Зона малоэтажной многоквартирной застройки | 3-4 этажа | 400 - 2000 | 0,04 – 0,08 | 0,4 | 0,8 |
| 1.1.5 | Зона среднеэтажной многоквартирной застройки * | 5-8 этажей | 500 - 4000 | 0,04 – 0,08 | - | - |
| 1.2 | Общественно-деловая зона (О) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 1.3 | Зона производственного использования (П) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,2 | 0,4 |
| 1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 1.6.1 | Зона, предназначенная для размещения спортивных, физкультурно-оздоровительных сооружений | до 3 этажей включительно | - | - | 0,5 | 0,7 |
| 1.6.2 | Зона парка | до 1 этажа включительно | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 1.6.3 | Зона, предназначенная для отдыха | до 3 этажей включительно |  |  | 0,2 | 0,4 |
| 1.7 | Зона специального назначения (Сп) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Зона производственного использования | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | до 3 этажей включительно | - | - | 0,1 | 0,2 |
| 4.2 | Для ведения дачного строительства | до 3 этажей включительно | - | 0,06 – 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| 4.3 | Для ведения садоводства | до 3 этажей включительно | - | 0,06 – 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| 4.4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | до 3 этажей включительно | - | - | 0,2 | 0,3 |
| 6 | Зона специального назначения | до 3 этажей включительно | - | - | 0,05 | 0,05 |

*- в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, для зоны среднеэтажной многоквартирной застройки применяются нормативные параметры для городских поселений.

Расчетная плотность населения территории элементов планировочной структуры (в том числе микрорайонов, кварталов и др.) принята в соответствии с жилищной обеспеченностью Ломоносовского муниципального района  (40 м2 на человека)  и размещением МО Кипенское сельское поселение в системе расселения Ленинградской области (зона Б) и составляет 150 человек на гектар.

  - Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

### Объекты федерального значения

Объекты федерального значения в области транспортной инфраструктуры.

Объекты федерального значения, предназначенные для размещения на территории МО Кипенское сельское поселение в соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-11 «Нарва» Основные характеристики: Реконструкция автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км 54+365, с обходом населенных пунктов: Витино, Кипень, Черемыкино и Черемыкинская школа, протяженность участка в границах МО Кипенское сельское поселение составляет 15,1 км. | Проходит через все поселение с запада на восток, в обход населенных пунктов: Витино, Глухово, Кипень, Черемыкино и Черемыкинская школа | Санитарный разрыв – 100 м |
| 2 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги А-120 южное полукольцо на участке км 0 – км 148+632, категория IБ. Основные характеристики: Автомобильная дорога проходит с севера на юг через все поселение. Протяженность дороги в границах МО Кипенское сельское поселение составляет 3,6 км. | Вблизи дер. Черемыкино | Санитарный разрыв – 100 м |
| 3 | Резервирование территории под строительство автомагистрали КАД-2 Основные характеристики: Автомагистраль I категории, проходящая через все поселение с северо-запада на юго-восток Протяженность дороги в границах МО Кипенское сельское поселение составляет 8,1 км. | Проходит в непосредственной близости от следующих населенных пунктов: Келози, Кипень. | Санитарный разрыв – 200 м |

Объекты федерального значения в области трубопроводного транспорта.

Объекты федерального значения, предназначенные для размещения на территории МО Кипенское сельское поселение в соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительство магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград»; Основные характеристики: | Проходит через все поселение с запада на восток вдоль автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нарва» | Санитарный разрыв – 200 м |
| 2 | строительство магистрального газопровода Гатчина – Кохтла-Ярве-Ленинград | прокладывается восточнее деревни Трудовик | Санитарный разрыв – 200 м |

### Объекты регионального значения

Объекты регионального значения, предназначенные для размещения на территории МО Кипенское сельское поселение в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области № 460 от 29.12.2012.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о планируемом размещении объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| 1.1 | Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС Кипень с газификацией населенных пунктов Основные характеристики: Протяженность газопроводов: 9,1 км Газификация населенных пунктов Волковицы, Глухово, Витино: • межпоселковый газопровод Келози – Волковицы; • межпоселковый газопровод Кипень – Глухово – Витино. | вдоль автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нарва» | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 1.2 | Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС Лебяжье с газификацией населенных пунктов Основные характеристики: Протяженность газопроводов: 22,8 км Газификация населенных пунктов Черемыкино, Дятлицы, Глядино, Заостровье, Муховицы, Новая Буря, Петровское, Ильино, Эрекино, Большое Забродье Установление зон с особыми условиями использования территории: | дер. Черемыкино | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий: 50 м |
| 1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ №367 Шундорово Основные характеристики: Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен существующих (ориентировочно) | вблизи дер. Шундорово | Санитарный разрыв -20 м |
| 1.4 | Строительство ПС 110 кВ «Черемыкино» Основные характеристики: Установка 2 трансформаторов по 10 МВА | вблизи дер. Черемыкино | Санитарный разрыв -20 м |
| 1.5 | Строительство ВЛ 110 кВ Основные характеристики: от ПС 110/10 кВ № 391 «Скворицы» до ПС № 42 «Гатчинская» через планируемую ПС 110/10 кВ «Пламя» с заходом на планируемую ПС 110/10 кВ «Черемыкино» |  | Санитарный разрыв -20 м |
| 1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Основные характеристики: от ПС 110/10 кВ № 367 «Шундорово» до планируемой ПС 110/10 кВ «Черемыкино» | ПС Скворицы – ПС Черемыкино – ПС Шундорово); | Санитарный разрыв -20 м |
| 1.7 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Основные характеристики: ПС 35/10 кВ «Дятлицы» - ПС 35/10 кВ «Пламя» с переводом на напряжение 110 кВ (ВЛ 110 кВ). Протяженность ВЛ по территории поселения составляет 4,3 км |  | Санитарный разрыв -20 м |
| 2. | Сведения о планируемом размещении автомобильных дорог регионального значения |  |  |
| 2.1 | Реконструкция автомобильной дороги «Стрельна – Кипень – Гатчина» на участке 0 км – 23км Основные характеристики: Протяженность – 23,0 км Категория – II | вблизи населенных пунктов: Кипень, | В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв: 100 м) |
| 3. | Сведения о планируемом размещении особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |
| 3.1 | Организация заказника «Ропшинский лес и долина реки Стрелка» Основные характеристики: Общая площадь: примерно 3247 га Цель создания: сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области в непосредственной близости от крупного мегаполиса (Кипенских родников, р. Стрелка). Обеспечение экологической связности экосистем Ленинградской области и Санкт-Петербурга за счет границы с перспективной особо охраняемой природной территорией Санкт-Петербурга «Заводская роща и долина р. Стрелки» и водотока, текущего в город: р. Стрелка. Придание охранного статуса (статуса особо охраняемой природной территории) участку территории, внесенному в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (участок «Дворцово-парковый ансамбль в Ропше» в составе объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»). Историко-культурные объекты на особо охраняемой природной территории Ропшинский парк, система прудов, остатки мельницы на реке Стрелке. | вблизи дер. Кипень | До организации особо охраняемой природной территории целесообразно избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными целями; рекомендуется резервирование земель. |
| 4. | Сведения о планируемом размещении объектов агро-промышленного комплекса |  |  |
| 4.1 | Реконструкция репродуктора под репродуктор 2 порядка на Племенной птицефабрике «Лебяжье» | вблизи дер. Шундорово | Санитарно защитная зона – 300 м |
| 4.2 | Строительство репродуктора 1 порядка на Племенной птицефабрике «Лебяжье» | вблизи дер. Шундорово | Санитарно защитная зона – 300 м |
| 4.3 | Строительство помещений для производства мяса бройлеров на Племенной птицефабрике «Лебяжье» | вблизи дер. Шундорово | Санитарно защитная зона – 300 м |

### Объекты местного значения уровня района

Объекты местного значения, предназначенные для размещения на территории МО Кипенское сельское поселение в соответствии со схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района, утвержденной решением совета депутатов Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 сентября 2013 года № 24.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о размещении объектов сельскохозяйственного назначения |  |  |
| 1.1 | Строительство репродуктора 1-го порядка проектной мощностью на 115 тыс. голов, реконструкция репродуктора 1-го порядка под 2-ой порядок на 54500 тыс.шт. яиц, ООО «ППФ Лебяжье», деревня Шундорово; | дер. Шундорово | Санитарно защитная зона – 300 м |
| 2. | Сведения о планируемом размещении автомобильных дорог местного значения |  |  |
| 2.1 | Подъезды к проектируемым промзонам от автодороги М-11 «Нарва»: Основные характеристики: Витино - проектируемая промзона - 0,5 км Глухово - проектируемая промзона - 1,5 км | Вблизи населенных пунктов: Витино, Глухово | Санитарный разрыв – 50 м |
| 3. | Сведения о планируемом размещении объектов культурно-бытового обслуживания |  |  |
| 3.1 | Организация нового комплексного центра социального обслуживания населения в деревне Келози на базе реконструкции здания школы | дер. Келози | нет |
| 4. | Сведения о планируемом размещении объектов для обеспечения пожарной безопасности |  |  |
| 4.1 | Подготовка площадки для размещения пожарного депо, вблизи дер. Черемыкино. Основные характеристики: укомплектование пожарного подразделения современной техникой борьбы с пожарами; площадь участка – 1 га | дер. Черемыкино | Санитарно защитная зона – 50 м |
| 5. | Сведения о планируемом размещении объектов здравоохранения |  |  |
| 5.1 | Строительство амбулатории в дер. Кипень Основные характеристики: Емкость – 100 посещений в смену | дер. Кипень | нет |

# 3. технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 9532,15 | 9532,15 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га | 822,40 | 947,97 |
|  | В том числе |  |  |  |
| 2.1 | Витино | га | 87,50 | 90,37 |
| 2.2 | Волковицы | га | 49,21 | 59,91 |
| 2.3 | Глухово | га | 76,60 | 79,77 |
| 2.4 | Глухово (Лесопитомник) | га | 13,96 | 13,96 |
| 2.5 | Дом отдыха «Волковицы» | га | 13,70 | 37,85 |
| 2.6 | Келози | га | 78,88 | 78,88 |
| 2.7 | Кипень | га | 306,03 | 390,71 |
| 2.8 | Трудовик | га | 31,16 | 31,16 |
| 2.9 | Черемыкино | га | 72,99 | 72,99 |
| 2.10 | Черемыкинская Школа | га | 5,02 | 5,02 |
| 2.11 | Шундорово | га | 87,35 | 87,35 |
| 3. | Общая площадь земель в границах застройки (по муниципальному образованию в границах населенных пунктов) в том числе: | га | 822,40 | 947,97 |
|  |  | % | 9 | 10 |
| 3.1. | жилая зона в том числе: | га | 403,77 | 515,16 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 53 | 58 |
| 3.1.1. | зона среднеэтажной жилой застройки | га | 10,74 | 10,74 |
|  |  | % | 2 | 2 |
| 3.1.2. | зона малоэтажной жилой застройки | га | 19,18 | 39,18 |
|  |  | % | 4 | 8 |
| 3.1.3. | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 373,80 | 465,19 |
|  |  | % | 85 | 85 |
| 3.1.5. | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.2. | общественно-деловая зона в том числе: | га | 19,39 | 37,48 |
|  |  | % | 2 | 4 |
| 3.2.1. | зона административно-делового назначения | га | 0,74 | 0,74 |
|  |  | % | 4 | 2 |
| 3.2.2. | зона учебно-образовательного назначения | га | 9,66 | 9,66 |
|  |  | % | 50 | 26 |
| 3.2.3. | зона культурно-досугового назначения | га | 0,38 | 0,38 |
|  |  | % | 2 | 1 |
| 3.2.4. | зона здравоохранения | га | 2,17 | 2,17 |
|  |  | % | 11 | 6 |
| 3.2.5 | иные административно-деловые зоны | га | 6,44 | 24,53 |
|  |  | % | 33 | 65 |
| 3.3 | производственная зона в том числе: | га | 39,09 | 35,21 |
|  |  | % | 5 | 4 |
| 3.3.1. | зона промышленности | га | 6,13 | 6,13 |
|  |  | % | 16 | 17 |
| 3.3.2. | зона коммунально-складского назначения | га | 32,96 | 29,08 |
|  |  | % | 84 | 83 |
| 3.3.3. | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.4. | зона инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 7,47 | 7,52 |
| 3.5. | зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га | 86,49 | 107,53 |
|  |  | % | 11 | 12 |
| 3.5.1. | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.5.2. | зона улично-дорожной сети | га | 76,39 | 97,43 |
|  |  | % | 88 | 85 |
| 3.5.3 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | 10,10 | 10,10 |
|  |  | % | 12 | 12 |
| 3.6. | рекреационные зоны в том числе: | га | 40,69 | 40,69 |
|  |  | % | 5 | 5 |
| 3.6.1. | зона мест общего пользования | га | 13,21 | 13,21 |
|  |  | % | 32 | 32 |
| 3.6.2. | иные рекреационные зоны | га | 27,48 | 27,48 |
|  |  | % | 68 | 68 |
| 3.7. | зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | 221,69 | 200,60 |
|  |  | % | 23 | 22 |
| 3.7.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 179,88 | 158,79 |
|  |  | % | 81 | 79 |
| 3.7.2. | зона животноводства | га | 7,21 | 7,21 |
|  |  | % | 3 | 3 |
| 3.7.3. | зоны иных сельскохозяйственных земель | га | 34,60 | 34,60 |
|  |  | % | 16 | 15 |
| 3.8. | зона специального назначения в том числе: | га | 1,39 | 1,39 |
|  |  | % | 1 | 1 |
| 3.9. | зона военных объектов и режимных территорий в том числе: | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.10. | зона акваторий в том числе: | га | 2,37 | 2,37 |
|  |  | % | 1 | 1 |
| 3.10.1. | зона государственных акваторий | га | 2,37 | 2,37 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 4. | Общая площадь земель за границами населенных пунктов в том числе: | га | 8709,75 | 8584,18 |
|  |  | % | 91 | 90 |
| 4.1 | производственная зона в том числе: | га | 2,56 | 102,60 |
|  |  | % | 1 | 1 |
| 4.1.1. | зона промышленности | га | 1,65 | 99,80 |
|  |  | % | 64 | 97 |
| 4.1.2. | зона коммунально-складского назначения | га | 0,91 | 2,80 |
|  |  | % | 36 | 3 |
| 4.2. | зона инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 4,09 | 5,16 |
| 4.3. | зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га | 130,06 | 121,50 |
|  |  | % | 1 | 1 |
| 4.3.1. | зона внешнего транспорта | га | 128,42 | 119,86 |
|  |  | % | 99 | 99 |
| 4.3.2 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | 1,64 | 1,64 |
|  |  | % | 1 | 1 |
| 4.4. | рекреационные зоны в том числе: | га | 4680,36 | 4680,36 |
|  |  | % | 49 | 49 |
| 4.4.1. | Защитные леса | га | 4680,36 | 4680,36 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 4.5. | зона сельскохозяйственного использования в том числе: | га | 3844,70 | 3626,58 |
|  |  | % | 40 | 38 |
| 4.5.1. | зона сельскохозяйственных угодий | га | 2872,46 | 2698,90 |
|  |  | % | 75 | 74 |
| 4.5.2. | зона животноводства | га | 146,04 | 146,04 |
|  |  | % | 4 | 4 |
| 4.5.3. | зоны иных сельскохозяйственных земель | га | 826,20 | 781,64 |
|  |  | % | 21 | 22 |
| 4.6. | зона специального назначения в том числе: | га | 5,96 | 5,96 |
|  |  | % | 1 | 1 |
| 4.7. | зона акваторий в том числе: | га | 47,98 | 47,98 |
|  |  | % | 1 | 1 |
| 4.7.1. | зона государственных акваторий | га | 47,98 | 47,98 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| II. Население |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 5378 | 5378 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 0 | 0 |
| 2. | плотность населения | чел. на га | 0,5 | 0,5 |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста | чел. | 0,8 | 0,9 |
|  |  | % | 15 | 17 |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте | чел. | 3,4 | 3,4 |
|  |  | % | 63 | 63 |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 1,2 | 1,1 |
|  |  | % | 22 | 20 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения * (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел | 21,4 | 40 |
| 2. | общий объем жилищного фонда | тыс. м2 | 114,92 | 246,31 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 |  | 131,39 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 53 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 |  | 131,39 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 100 |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 |  | 31,19 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 24 |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 |  | 31,19 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда |  | 100 |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 83,73 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  | 73 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 |  | 83,73 |
|  |  | % от * сущ. сохр. жил. фонда |  | 100 |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы | 3 | 3 |
| 2. | объекты здравоохранения |  | 3 | 4 |
| 3. | объекты социального обеспечения |  | 0 | 1 |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | 3 | 26 |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения |  | 1 | 3 |
| 6. | объекты торгового назначения |  | 7 | 9 |
| 7. | объекты общественного питания |  | 5 | 5 |
| 8. | организации и учреждения управления |  | 2 | 2 |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | 1 | 2 |
| 10. | объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 11. | объекты связи |  | 1 | 1 |
| 12. | объекты специального назначения |  | 1 | 1 |
| V. Транспортная инфраструктура (по муниципальному образованию) |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 24,6 | 28,2 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 79,9 | 96 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0 | 0 |
|  | - главных улиц | км | 12,2 | 12,2 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 18,4 | 21,8 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 40,7 | 48 |
|  | - проездов | км | 8,6 | 14,0 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 10,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 98,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 3 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 60 | 60 |
|  | Витино |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 1,2 | 1,2 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 7,8 | 8,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0.0 | 0,0 |
|  | - главных улиц | км | 1,2 | 1,2 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 0,8 | 0,8 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 5,8 | 6,0 |
|  | - проездов | км | 0,0 | 0,0 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 100,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 3 | 3 |
|  | Волковицы |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 0,0 | 1,5 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 5,2 | 6,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0 | 0 |
|  | - главных улиц | км | 1,5 | 1,5 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 0,7 | 1,0 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 3,0 | 3,7 |
|  | - проездов | км | 0,03 | 0,43 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 1,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 0,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 5 | 5 |
|  | Глухово |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 1,6 | 1,6 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 5,8 | 6,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0,0 | 0,0 |
|  | - главных улиц | км | 1,6 | 1,6 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 1,0 | 1,0 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 3,2 | 3,7 |
|  | - проездов | км | 0,0 | 0,0 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 1,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 50,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 5 | 5 |
|  | Глухово (Лесопитомник) |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 0,3 | 0,3 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 2,5 | 2,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0 | 0 |
|  | - главных улиц | км | 0,3 | 0,3 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 0,5 | 0,5 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 1,7 | 1,7 |
|  | - проездов | км | 0,0 | 0,0 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 100,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 3 | 3 |
|  | Дом отдыха «Волковицы» |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 0,0 | 0,2 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 2,0 | 4,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0 | 0 |
|  | - главных улиц | км | 0,2 | 0,2 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 0,5 | 0,9 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 1,3 | 3,7 |
|  | - проездов | км | 0 | 0 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 1,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 0,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 2 | 2 |
|  | Келози |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 1,4 | 1,4 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 9,6 | 9,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0 | 0 |
|  | - главных улиц | км | 1,4 | 1,4 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 1,4 | 1,4 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 4,1 | 4,1 |
|  | - проездов | км | 2,7 | 2,7 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 1,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 100,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 5 | 5 |
|  | Кипень |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 3,3 | 3,3 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 34,7 | 45,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0 | 0 |
|  | - главных улиц | км | 3,3 | 3,3 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 11,3 | 14,0 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 14,2 | 17,2 |
|  | - проездов | км | 5,9 | 10,9 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 5,0 | 1,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 100,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 10 | 10 |
|  | Трудовик |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 0,7 | 0,7 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 4,0 | 4,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0,0 | 0,0 |
|  | - главных улиц | км | 0,7 | 0,7 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 0,5 | 0,5 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 2,8 | 2,8 |
|  | - проездов | км | 0,0 | 0,0 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 50,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 2 | 2 |
|  | Черемыкино |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 0,7 | 0,7 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 5,6 | 5,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0,0 | 0,0 |
|  | - главных улиц | км | 0,7 | 0,7 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 1,2 | 1,2 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 3,7 | 3,7 |
|  | - проездов | км | 0,0 | 0,0 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 1,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 100,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 1 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 4 | 4 |
|  | Черемыкинская Школа |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 0,1 | 0,1 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 0,6 | 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0,0 | 0,0 |
|  | - главных улиц | км | 0,4 | 0,4 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 0,2 | 0,2 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 0,0 | 0,0 |
|  | - проездов | км | 0,0 | 0,0 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 100,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 1 | 1 |
|  | Шундорово |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 0,9 | 0,9 |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |
|  | - всего | км | 2,1 | 2,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | 0,0 | 0,0 |
|  | - главных улиц | км | 0,9 | 0,9 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | 0,3 | 0,3 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км | 0,9 | 1,4 |
|  | - проездов | км | 0,0 | 0,0 |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0,0 | 0,0 |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | 100,0 | 100,0 |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 2 | 2 |
| VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 1. | водоснабжение | тыс. куб. м/в сутки | 1,5 | 2,5 |
| 2. | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 1,5 | 2,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0,9 | 1,8 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | 0,6 | 0,7 |
| 3. | вторичное использование воды | % | 5 | 40 |
| 3.1. | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 7,5 | 7,5 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 7,5 | 7,5 |
| 3.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 250 | 160 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 250 | 160 |
| 4. | протяженность сетей водоснабжения | км | 23,6 | 37,0 |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 1,5 | 2,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,9 | 1,8 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | 0,6 | 0,7 |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 5 | 40 |
| 6.1. | протяженность сетей канализации | км | 15,8 | 36,9 |
| 7. | электроснабжение |  |  |  |
| 7.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 50,8 | 130,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 21,8 | 75,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 29,0 | 54,9 |
| 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 8358,3 | 10146,8 |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 7358,3 | 8146,8 |
| 7.3. | источники покрытия электронагрузок: | МВт | 40 | 40 |
| 7.4. | протяженность сетей | км | 59,2 | 80,8 |
| 8. | теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1. | потребление тепла - всего | Гкал/год | 66225,5 | 26682,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 46357,8 | 18678,0 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | 19867,7 | 8004,8 |
| 8.2. | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 22,6 | 22,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - районные котельные | Гкал/час | 22,6 | 22,6 |
| 8.3. | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | н/д | н/д |
| 8.4. | протяженность сетей | км | 4,6 | 4,6 |
| 9. | газоснабжение |  |  |  |
| 9.1. | удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 70 | 100 |
| 9.2. | потребление газа - всего | млн. куб. м/год | 15,5 | 17,8 |
| 9.3. | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 8,4 | 10,1 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | 7,1 | 7,7 |
|  | источники подачи газа | млн. куб. м/год | 454,6 | 454,6 |
| 9.4. | протяженность сетей | км | 128,7 | 192,4 |
| 10. | связь |  |  |  |
| 10.1. | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1075 | 1592 |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  |  |
| VII. Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |
| 1. | всего | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  | 2860 |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. |  | 334 |
|  | - производственная сфера | млн. руб. |  | 5 |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. |  | 150 |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. |  | 35 |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. |  | 5 |
| 2. | удельные затраты: |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. |  | 630 |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  | 25 |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  | 336 |