МО КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ШИФР 08-14-ГП

Том 2

Генеральный директор                                                                             Иваненко В.Б.

Главный архитектор                                                                            Проскурина А.В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Общие положения	4

Список принятых сокращений	5

1.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ	6

2.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	19

2.1.	Параметры функциональных зон	19

2.2.1.	Объекты федерального значения	21

2.2.2.	Объекты регионального значения	23

2.2.3.	Объекты местного значения муниципального района	27

3. МЕРОПРИЯТИЯ	28

3.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	28

3.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	29

3.2.1. Водоснабжение	29

3.2.2. Водоотведение	31

3.2.3. Электроснабжение	32

3.2.4. Теплоснабжение	33

3.2.5. Газоснабжение	33

3.2.6. Связь и информатизация	34

3.3. Мероприятия по санитарной очистке территории	35

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	36

# ВВЕДЕНИЕ

## Общие положения

Проект Генерального плана МО Кипенское сельское поселение разработан на основании:

- Постановления главы администрации МО Кипенское сельское поселение «О разработке проекта генерального плана МО Кипенское сельское поселение № 37 от 18.06.2010 г. (см. том 1);

- Муниципального контракта по разработке генерального плана муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 03/05 от 05.06.2013 г. (см. том 1).

Генеральный план МО Кипенское сельское поселение разработан в границах муниципального образования, установленных областным законом «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» от 24 декабря 2004 года № 117-оз.

Генеральный план разработан с учетом топогеодезических изысканий выполненных ООО «Геостройпроект» в 2013 году, М 1:2000 и 1:10 000, (для открытого пользования), принятой 30.10.2013 г. в фонд инженерных изысканий Ленинградской области. Система координат – местная 1964 г., система высот – Балтийская 1977 г. Карты, представленные в генеральном плане, выполнены в программе MapInfo Professional , (в соответствии с приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.06.2004 г. № 3/2).

Расчетные периоды реализации генерального плана:

- расчетный срок – 2033 год.

Расчетная численность населения – 5378 чел.;

## Список принятых сокращений

АТС – автоматическая телефонная станция

ВЛ – линии электропередач

ВНС – водонапорная станция

ГРП - газорегуляторный пункт

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной

ГРС – газораспределительная станция

дер. – деревня

ДНП – дачное некоммерческое партнерство

ИЖС – индивидуальное жилищное строительство

ИЗВ – индекс загрязнения воды

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

КРС – крупный рогатый скот

КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

МГН – маломобильные группы населения

ММЗ – малоэтажная многоквартирная застройка

ООШ – общеобразовательная школа

ОС – очистные сооружения

ПДК – предельно допустимая концентрация

пос. – поселок

ПУМ – прямой удар молнии

п/ф - птицефабрика

СНТ – садоводческие некоммерческие товарищества

СМЗ – среднеэтажная многоквартирная застройка

СОШ – средняя образовательная школа

с/х – сельское хозяйство

ТП – трансформаторная подстанция

ТБО – твердые бытовые отходы

ХПК – химическое потребление кислорода

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Таблица 1

Объекты капитального строительства местного значения МО Кипенское сельское поселение

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Назначение, основные характеристики | Местоположение (функциональная зона) |  | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1.1 | Клуб | Учреждение клубного типа Основные характеристики: Вместимость 350 мест Размер участка – 1 га | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | нет |
| 1.2 | Клуб | Учреждение клубного типа Основные характеристики: Вместимость 250 мест Размер участка – 1 га Реконструкция существующего клуба | дер. Витино (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | нет |
| 1.3 | Библиотека | Сельская массовая библиотека Основные характеристики: 10 тыс. единиц хранения | на базе планируемого клуба в дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | нет |
| 2. | Учреждения инфраструктуры молодежной политики |  |  |  |  |
| 2.1 | Молодежный центр | центр для обеспечения мероприятий по молодежной политике Основные характеристики: 135 м2 общей площади | на базе клуба в дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | нет |
| 3. | Учреждения торговли и общественного питания |  |  |  |  |
| 3.1 | Торговый центр | Продажа непродовольственных товаров Основные характеристики: Общая торговая площадь 500 м2 Размер земельного участка – 0,7 га | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | размер СЗЗ устанавливается при принадлежащем обосновании |
| 3.2 | Рынок | Продажа продовольственных и непродовольственных товаров Основные характеристики: Общая торговая площадь 600 м2 Размер земельного участка – 0,85 га | дер. Глухово (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | санитарно-защитная зона размером 50 м |
| 4 | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 4.1 | Баня | Банный комплекс Основные характеристики: Вместимость – 10 мест Размер земельного участка – 0,2 га | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | санитарно-защитная зона размером 50 м |
| 4.2 | Мини-прачечная | Прачечная на базе банного комплекса Основные характеристики: Емкость – 108 кг/смену | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | санитарно-защитная зона размером 50 м |
| 4.3 | Мини-химчистка | Химчистка на базе банного комплекса Основные характеристики: Емкость – 6 кг/смену | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | санитарно-защитная зона размером 50 м |
| 4.4 | Пункт приема белья | Основные характеристики: Организация пункта приема белья в дер. Кипень на базе банного комплекса | дер. Кипень (зона многофункциональной общественно-деловой застройки) |  | санитарно-защитная зона размером 50 м |
| 5. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 5.1 | Плоскостное сооружение | Физкультурно-оздоровительная площадка (футбольные, баскетбольные, волейбольные площадки, теннисные корты, в зимнее время открытые катки) Основные характеристики: Размер сооружения – 540 м2 | дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
|  |  |  | дер. Витино, пос. Глухово (Лесопитомник), дер. Келози, дер. Кипень (зона малоэтажной многоквартирной застройки ) |  |  |
| 5.2 | Бассейн | Закрытый бассейн общего пользования Основные характеристики: 200 м2 зеркала воды Размер земельного участка – 1,0 га | дер. Кипень (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 5.3 | Бассейн | Закрытый бассейн общего пользования Основные характеристики: 200 м2 зеркала воды Размер земельного участка – 1,0 га | дер. Витино (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 5.4 | Спортивный зал | Физкультурно-оздоровительное сооружение в комплексе с бассейном Основные характеристики: Размер сооружения – 400 м2 | дер. Кипень (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 5.5 | Спортивный зал | Физкультурно-оздоровительное сооружение в комплексе с бассейном Основные характеристики: Размер сооружения – 400 м2 | дер. Витино (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 5.6 | Спортивный зал | Физкультурно-оздоровительное сооружение Основные характеристики: Размер сооружения – 400 м2 | дер. Волковицы (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 5.7 | Спортивный зал | Физкультурно-оздоровительное сооружение Основные характеристики: Размер сооружения – 400 м2 | дер. Глухово (зона, предназначенная для размещения спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений) |  | Санитарно-защитная зона составляет 50 м |
| 6. | Объекты рекреации и туризма |  |  |  |  |
| 6.1 | Зона отдыха | Создание места массового отдыха населения Основные характеристики: Территория вблизи пруда Кипень, общей площадью 0,4 га | дер. Кипень (зона, предназначенная для отдыха) |  | нет |
| 6.2 | Пляж | Обустройство пляжа у пруда Кипень и его береговой линии в местах традиционно-сложившегося отдыха и купания Основные характеристики: Территория вблизи пруда Кипень, общей площадью 0,8 га | дер. Кипень (зона, предназначенная для отдыха) |  | нет |
| 7. | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 7.1 | Объекты электроснабжения |  |  |  |  |
| 7.1.1 | ТП 10/04 кВ | Трансформаторная подстанция Основные характеристики: строительство двух ТП 10/0,4 кВ на территории под новое строительство (на севере деревни) и трех ТП 10/04 кВ для обеспечения существующей малоэтажной многоквартирной застройки в восточной части деревни | дер. Кипень (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона составляет 10 м |
| 7.1.2 | ТП 10/04 кВ | Трансформаторная подстанция Основные характеристики: строительство ТП 10/0,4 кВ на территории под новое строительство (на северо-востоке деревни); | дер. Волковицы (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона составляет 10 м |
| 7.1.3 | ТП 10/04 кВ | Трансформаторная подстанция Основные характеристики: реконструкция ТП 10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на более мощные (на юго-западе деревни); | дер. Трудовик (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона составляет 10 м |
| 7.1.4 | ТП 10/04 кВ | Трансформаторная подстанция Основные характеристики: Строительство ТП 10/04 кВ на территории под новое строительство (на западе деревни); | дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона составляет 10 м |
| 7.1.5 | ТП 10/04 кВ | Трансформаторная подстанция Основные характеристики: строительство ТП 10/0,4 кВ на территориях планируемых промышленных площадок | вблизи дер. Келози (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона составляет 10 м |
| 7.1.6 | ВЛ 10 кВ | Основные характеристики: строительство ВЛ 10 кВ до территории под новое строительство (на севере деревни). Протяженность ВЛ составит – 2,3 км; | дер. Кипень |  | Охранная зона – 10 м |
| 7.1.7 | ВЛ 10 кВ | Основные характеристики: строительство ВЛ 10 кВ до территории под новое строительство (на северо-востоке деревни). Протяженность ВЛ составит – 1,1 км; | дер. Волковицы |  | Охранная зона – 10 м |
| 7.2 | Объекты водоснабжения |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Водопроводные сети | Основные характеристики: строительство водопроводных сетей общей протяженностью – 37 км | дер. Витино, дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник), пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози, дер. Кипень, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 5 м |
| 7.2.2 | Водопроводные сети | Основные характеристики: Реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью – 23,6 км | дер. Витино, дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник), пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози, дер. Кипень, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 5 м |
| 7.2.3 | Водопроводные сети | Основные характеристики: Строительство водопроводных сетей для обеспечения производственных площадок | вблизи дер. Келози, дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 5 м |
| 7.2.4 | Водоразборные колонки | Основные характеристики: проведение ремонта водоразборных колонок в населенных пунктах: Витино – 12 штук, Глухово – 8 штук, Кипень – 5 штук, Черемыкино – 2 штуки, Шундорово – 1 штука | дер. Витино, дер. Глухово, дер. Кипень, дер. Черемыкино, дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Зона санитарной охраны – 50 м |
| 7.2.5 | Водозаборные сооружения | Основные характеристики: реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования на современные аналоги | дер. Витино, дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник) дер. Кипень, дер. Келози, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Зона санитарной охраны – 50 м |
| 7.2.6 | Артезианская скважина | Основные характеристики: строительство павильона артезианской скважины | дер. Глухово, дер. Трудовик (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Зона санитарной охраны – 50 м |
| 7.2.7 | Артезианская скважина | Основные характеристики: ремонт павильона артезианской скважины | дер. Витино, дер. Черемыкино, дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Зона санитарной охраны – 50 м |
| 7.2.8 | Оборудование по обеззараживанию воды | Основные характеристики: установка оборудования по обеззараживанию воды на водозаборе | дер. Витино, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | нет |
| 7.2.9 | Водонапорная башня | Основные характеристики: ремонт водонапорной башни | дер. Трудовик, дер. Черемыкино, дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Зона санитарной охраны – 10 м |
| 7.3 | Объекты водоотведения |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Основные характеристики: строительство самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации вдоль сохраняемых и планируемых улиц и проездов с отведением сточных вод на реконструируемые очистные сооружения располагаемые восточнее дер. Келози. Общая протяженность прокладываемых сетей – 17,9 км; | дер. Кипень |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 3 м |
| 7.3.2 | Сети хозяйственно-бытовой канализации | Основные характеристики: строительство самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации вдоль сохраняемых и планируемых улиц и проездов, а также от производственных площадок с отведением сточных вод на реконструируемые очистные сооружения располагаемые восточнее дер. Келози. Общая протяженность прокладываемых сетей – 2,3 км; | дер. Келози |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 3 м |
| 7.3.3 | Канализационная насосная станция | Основные характеристики: реконструкция КНС № 1 в центре деревни Кипень с заменой оборудования на современные аналоги, установка автоматических станций управления и установка резервного насоса | дер. Кипень (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Разрыв до жилой застройки – 20 м |
| 7.3.4 | Канализационная насосная станция | Основные характеристики: реконструкция КНС № 2 в деревне Кипень с заменой оборудования на современные аналоги, установка автоматических станций управления и установка резервного насоса | дер. Кипень (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Разрыв до жилой застройки – 20 м |
| 7.3.5 | Канализационные очистные сооружения | Основные характеристики: реконструкция очистных сооружений располагаемых восточнее деревни Келози (в связи с высоким процентом износа - более 80 %). Ориентировочная необходимая производительность очистных сооружений после реконструкции составляет 2000,0 м3/сутки | дер. Келози (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Санитарно-защитная зона – 200 м |
| 7.3.6 | Биологические очистные установки малой производительности | Основные характеристики: монтаж биологических очистных установок малой производительности заводского изготовления для отдельного дома или для группы домов | дер. Витино, дер. Волковицы, пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник), дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | нет |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Межпоселковый газопровод высокого давления | Основные характеристики: строительство межпоселкового газопровода высокого давления (источник газоснабжения – ГРС Лебяжье) до деревни. Протяженность газопровода составит 0,3 км; | дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 4 м |
| 7.4.2 | Межпоселковый газопровод среднего давления | Основные характеристики: строительство межпоселкового газопровода среднего давления (источник газоснабжения – ГРС Кипень) до населенных пунктов, а также до планируемых промышленных площадок, протяженность сетей – 10,1 км | дер. Витино, дер. Волковицы, дер. Глухово, дер. Трудовик, дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 4 м |
| 7.4.3 | Газопровод низкого давления | Основные характеристики: строительство газопроводов низкого давления вдоль всех существующих и планируемых улиц и проездов, ориентировочной протяженностью – 51,4 км | дер. Витино, дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник), пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози, дер. Кипень, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово |  | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий - 3 м |
| 7.4.4 | ГРПШ | Основные характеристики: ГРПШ высокого давления | дер. Шундорово (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Охранная зона – 15 м |
| 7.4.5 | ГРПШ | Основные характеристики: ГРПШ среднего давления | дер. Витино, пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник), дер. Кипень (5 шт.), дер. Келози, дер. Трудовик (зона размещения объектов инженерной инфраструктуры) |  | Охранная зона – 15 м |
| 7.5. | Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Котельная | Основные характеристики: Реконструкция котельной с заменой оборудования на современные аналоги | дер. Келози, дер. Кипень |  | Санитарно-защитная зона – 50 м |
| 8. | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 8.1. | Улично-дорожная сеть |  |  |  |  |
| 8.1.1. | строительство улиц и проездов | Основные характеристики: устройство в твердом покрытии с шириной полосы движения 1 x 2,75 м и оборудованием разъездных площадок размером 7 х 15 |  | дер. Кипень, пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Волковицы, дер. Глухово, дер. Витино, дер. Шундорово | нет |

- ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

## Параметры функциональных зон

Таблица 2

Параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этажность | Расчетная плотность жилого фонда (общей площади на 1 га территории жилой зоны) | Площадь участка, га | Коэффициент застройки (максимальный) | Коэффициент плотности застройки (максимальный) |
| 1 | Зона градостроительного использования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона (Ж) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | до 3 этажей включительно | 400 - 2000 | 0,06 - 0,15 | 0,2 | 0,4 |
| 1.1.2 | Зона личных подсобных хозяйств | до 3 этажей включительно | 400 - 2000 | 0,06 - 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 1.1.3 | Зона застройки сблокированными домами | до 3 этажей включительно | 400 - 2000 | 0,03 - 0,08 | 0,3 | 0,6 |
| 1.1.4 | Зона малоэтажной многоквартирной застройки | 3-4 этажа | 400 - 2000 | 0,04 – 0,08 | 0,4 | 0,8 |
| 1.1.5 | Зона среднеэтажной многоквартирной застройки * | 5-8 этажей | 500 - 4000 | 0,04 – 0,08 | - | - |
| 1.2 | Общественно-деловая зона (О) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 1.3 | Зона производственного использования (П) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,2 | 0,4 |
| 1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 1.6.1 | Зона, предназначенная для размещения спортивных, физкультурно-оздоровительных сооружений | до 3 этажей включительно | - | - | 0,5 | 0,7 |
| 1.6.2 | Зона парка | до 1 этажа включительно | - | - | 0,08 | 0,08 |
| 1.6.3 | Зона, предназначенная для отдыха | до 3 этажей включительно |  |  | 0,2 | 0,4 |
| 1.7 | Зона специального назначения (Сп) | до 3 этажей включительно | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Зона производственного использования | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Крестьянские (фермерские) хозяйства | до 3 этажей включительно | - | - | 0,1 | 0,2 |
| 4.2 | Для ведения дачного строительства | до 3 этажей включительно | - | 0,06 – 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| 4.3 | Для ведения садоводства | до 3 этажей включительно | - | 0,06 – 0,2 | 0,3 | 0,6 |
| 4.4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства | до 3 этажей включительно | - | - | 0,6 | 0,8 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | до 3 этажей включительно | - | - | 0,2 | 0,3 |
| 6 | Зона специального назначения | до 3 этажей включительно | - | - | 0,05 | 0,05 |

*- в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области, для зоны среднеэтажной многоквартирной застройки применяются нормативные параметры для городских поселений.

Расчетная плотность населения территории элементов планировочной структуры (в том числе микрорайонов, кварталов и др.) принята в соответствии с жилищной обеспеченностью Ломоносовского муниципального района Ленинградской области   (40 м2 на человека)  и размещением МО Кипенское сельское поселение в системе расселения Ленинградской области (зона Б) и составляет 150 человек на гектар.

Зона историко-культурного назначения (О6) в составе общественно-деловой зоны (О) предназначена для размещения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в границах зоны необходимо соблюдение требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002  г.

  - Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

### Объекты федерального значения

Объекты федерального значения в области транспортной инфраструктуры.

Объекты федерального значения, предназначенные для размещения на территории МО Кипенское сельское поселение в соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р.

Таблица 3

Объекты федерального значения в области транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги М-11 «Нарва» Основные характеристики: Реконструкция автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км 54+365, с обходом населенных пунктов: Витино, Кипень, Черемыкино и Черемыкинская Школа, протяженность участка в границах МО Кипенское сельское поселение составляет 15,1 км | Проходит через все поселение с запада на восток, в обход населенных пунктов: Витино, Глухово, Кипень, Черемыкино и Черемыкинская Школа | Санитарный разрыв – 100 м | 1 очередь |
| 2 | Реконструкция федеральной автомобильной дороги А-120 южное полукольцо на участке км 0 – км 148+632, категория IБ. Основные характеристики: Автомобильная дорога проходит с севера на юг через все поселение. Протяженность дороги в границах МО Кипенское сельское поселение составляет 3,6 км | Вблизи дер. Черемыкино | Санитарный разрыв – 100 м | 1 очередь |
| 3 | Резервирование территории под строительство автомагистрали КАД-2 Основные характеристики: Автомагистраль I категории, проходящая через все поселение с северо-запада на юго-восток Протяженность дороги в границах МО Кипенское сельское поселение составляет 8,1 км | Проходит в непосредственной близости от следующих населенных пунктов: Келози, Кипень | Санитарный разрыв – 200 м | 2 очередь |

Объекты федерального значения в области трубопроводного транспорта.

Объекты федерального значения, предназначенные для размещения на территории МО Кипенское сельское поселение в соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 № 1416-р.

Таблица 4

Объекты федерального значения в области трубопроводного транспорт

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | реконструкция магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград»; основные характеристики Две новые нитки d720 мм, с рабочим давлением до 5,4 МПа | Проходит через все поселение с запада на восток вдоль автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нарва» | Санитарный разрыв – 200 м | 1 очередь |

### Объекты регионального значения

Объекты регионального значения, предназначенные для размещения на территории МО Кипенское сельское поселение в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области № 460 от 29.12.2012.

Таблица 5

Объекты регионального значения

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о планируемом размещении объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 1.1 | Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС Кипень с газификацией населенных пунктов Основные характеристики: Протяженность газопроводов: 9,1 км Газификация населенных пунктов Волковицы, Глухово, Витино: • межпоселковый газопровод Келози – Волковицы • межпоселковый газопровод Кипень – Глухово – Витино | вдоль автомобильной дороги федерального значения М-11 «Нарва» | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий – 50 м | 2 очередь |
| 1.2 | Развитие сети межпоселковых газопроводов от ГРС Лебяжье с газификацией населенных пунктов Основные характеристики: Протяженность газопроводов: 22,8 км Газификация населенных пунктов Черемыкино, Дятлицы, Глядино, Заостровье, Муховицы, Новая Буря, Петровское, Ильино, Зрекино, Большое Забородье Установление зон с особыми условиями использования территории: | дер. Черемыкино | Рекомендуемый нормативный разрыв от многоэтажных жилых и общественных зданий – 50 м | 2 очередь |
| 1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 367 Шундорово Основные характеристики: Установка 2 трансформаторов по 10 МВА взамен существующих (ориентировочно) | вблизи дер. Шундорово | Санитарный разрыв – 20 м | до 2015 г. |
| 1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ «Черемыкино» Основные характеристики: Установка 2 трансформаторов по 25 МВА | северо-западнее дер. Витино | Санитарный разрыв – 20 м | до 2035 г. |
| 1.5 | Строительство ВЛ 110 кВ Основные характеристики: от ПС 110/10 кВ № 391 «Скворицы» до ПС № 42 «Гатчинская» через планируемую ПС 110/10 кВ «Пламя» с заходом на планируемую ПС 110/10 кВ «Черемыкино» |  | Санитарный разрыв – 20 м | до 2035 г. |
| 1.6 | Строительство ВЛ 110 кВ Основные характеристики: от ПС 110/10 кВ № 367 «Шундорово» до планируемой ПС 110/10 кВ «Черемыкино» | ПС Скворицы – ПС Черемыкино – ПС Шундорово); | Санитарный разрыв – 20 м | до 2035 г. |
| 1.7 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Основные характеристики: ПС 35/10 кВ «Дятлицы» - ПС 35/10 кВ «Пламя» с переводом на напряжение 110 кВ (ВЛ 110 кВ). Протяженность ВЛ по территории поселения составляет 4,3 км |  | Санитарный разрыв – 20 м | до 2035 г. |
| 2. | Сведения о планируемом размещении автомобильных дорог регионального значения |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция автомобильной дороги «Стрельна – Кипень – Гатчина» на участке 0 км – 23 км Основные характеристики: Протяженность – 23,0 км Категория – II | вблизи населенных пунктов: Кипень | В соответствии с разработанным проектом санитарно-защитной зоны (ориентировочный санитарный разрыв - 100 м) | 2 очередь |
| 3. | Сведения о планируемом размещении особо охраняемых природных территорий регионального значения |  |  |  |
| 3.1 | Организация заказника «Ропшинский лес и долина реки Стрелка» Основные характеристики: Общая площадь: примерно 3247 га Цель создания: сохранение участков естественных ландшафтов на границе Ленинградской области в непосредственной близости от крупного мегаполиса (Кипенских родников, р. Стрелка). Обеспечение экологической связности экосистем Ленинградской области и Санкт-Петербурга за счет границы с перспективной особо охраняемой природной территорией Санкт-Петербурга «Заводская роща и долина р. Стрелки» и водотока, текущего в город: р. Стрелка. Придание охранного статуса (статуса особо охраняемой природной территории) участку территории, внесенному в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО (участок «Дворцово-парковый ансамбль в Ропше» в составе объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»). Историко-культурные объекты на особо охраняемой природной территории Ропшинский парк, система прудов, остатки мельницы на реке Стрелке | вблизи дер. Кипень | До организации особо охраняемой природной территории целесообразно избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делающих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными целями; рекомендуется резервирование земель | Расчетный срок |
| 4. | Сведения о планируемом размещении объектов агро-промышленного комплекса |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция репродуктора под репродуктор 2 порядка на Племенной птицефабрике «Лебяжье» | вблизи дер. Шундорово | Санитарно защитная зона – 300 м | 1 очередь |
| 4.2 | Строительство репродуктора 1 порядка на Племенной птицефабрике «Лебяжье» | вблизи дер. Шундорово | Санитарно защитная зона – 300 м | 1 очередь |
| 4.3 | Строительство помещений для производства мяса бройлеров на Племенной птицефабрике «Лебяжье» | вблизи дер. Шундорово | Санитарно защитная зона – 300 м | 1 очередь |

### Объекты местного значения муниципального района

Объекты местного значения, предназначенные для размещения на территории МО Кипенское сельское поселение в соответствии со схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденной решением совета депутатов Муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 сентября 2013 года № 24.

Таблица 6

Объекты местного значения муниципального района

| № п/п | Наименование объекта, основные характеристики | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения о размещении объектов сельскохозяйственного назначения |  |  |  |
| 1.1 | Строительство репродуктора 1-го порядка проектной мощностью на 115 тыс. голов, реконструкция репродуктора 1-го порядка под 2-ой порядок на 54500 тыс. шт. яиц, ООО «ППФ Лебяжье», деревня Шундорово | дер. Шундорово | Санитарно защитная зона – 300 м | 1 очередь |
| 2. | Сведения о планируемом размещении автомобильных дорог местного значения |  |  |  |
| 2.1 | Подъезды к проектируемым промзонам от автодороги М-11 «Нарва»: Основные характеристики: Витино - проектируемая промзона - 0,5 км Глухово - проектируемая промзона - 1,5 км | Вблизи населенных пунктов: Витино, Глухово | Санитарный разрыв – 50 м | 1 очередь |
| 3. | Сведения о планируемом размещении объектов культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 3.1 | Организация нового комплексного центра социального обслуживания населения в деревне Келози на базе реконструкции здания школы | дер. Келози | нет | 1 очередь |
| 4. | Сведения о планируемом размещении объектов для обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка площадки для размещения пожарного депо, вблизи дер. Черемыкино. Основные характеристики: укомплектование пожарного подразделения современной техникой борьбы с пожарами; площадь участка – 1 га | дер. Черемыкино | Санитарно защитная зона – 50 м | Расчетный срок |
| 5. | Сведения о планируемом размещении объектов здравоохранения |  |  |  |
| 5.1 | Строительство амбулатории в дер. Кипень Основные характеристики: Емкость – 100 посещений в смену | дер. Кипень | нет | 1 очередь |

# 3. МЕРОПРИЯТИЯ

## 3.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В связи с тем, что на сегодняшний день территории и зоны охраны объектов культурного наследия, находящиеся на территории МО Кипенское сельское поселение, не установлены, необходимо соблюдать требования Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002  г., в соответствии с которым:

•	проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом;

•	проектирование и проведение землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

•	в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов;

•	после разработки и утверждения «Проекта зон охраны объектов культурного наследия» генеральный план подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений;

•	разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия (разрабатывается отдельно на каждый объект не в рамках генерального плана поселения);

•	разработка плана по сохранению объектов культурного наследия (реставрация, восстановление) с соблюдением требований Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002  г.;

•	паспортизация и фотофиксация всех памятников;

•	установка на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

•	реставрация, ремонт, консервация памятников и благоустройство их территории;

•	организация экспедиций для дальнейшего уточнения месторасположения памятников археологии.

В отношении воинских захоронений необходимо соблюдать требования Федерального закона № 4292-1 от 14 января 1993 г. «Об увековечении памяти погибших при защите отечества».

## 3.2. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 3.2.1. Водоснабжение

Мероприятия:

- организация первого пояса ЗСО на источниках водоснабжения в населенных пунктах: Витино, Глухово, Шундорово, Трудовик (до 2020 года);

- проведение ремонта водоразборных колонок в населенных пунктах: Витино – 12 штук, Глухово – 8 штук, Кипень – 5 штук, Черемыкино – 2 штуки, Шундорово – 1 штука (до 2020 года);

- установка узлов учета воды на вводе у каждого потребителя (до 2020 года);

- общая реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования на современные аналоги в деревне Кипень: общее водопотребление на перспективу составит: 1533,1 м3/сутки (с учетом подключения планируемых потребителей индивидуальной жилой застройки, без учета водопотребления планируемых промышленных предприятий), перекладка существующих водопроводных сетей и докладка новых водопроводных сетей вдоль существующих и перспективных улиц и проездов с целью обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей деревни (до 2020 года);

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования на современные аналоги в деревне Келози, общее водопотребление составит: 596,7 м3/сутки (без учета водопотребления планируемых промышленных предприятий, с учетом потребителей деревни Волковицы и поселка Дом отдыха «Волковицы»), перекладка существующих водопроводных сетей и строительство новых водопроводных сетей, вдоль существующих и планируемых улиц и проездов с целью обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей деревни и производственных территорий (до 2020 года);

- перекладка существующих и докладка водопроводных сетей в деревне Волковицы, с целью обеспечения централизованным водоснабжением сохраняемых и планируемых потребителей (до 2020 года);

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования на современные аналоги в поселке Глухово (Лесопитомник), общее водопотребление составит: 71,4 м3/сутки, перекладка существующих водопроводных сетей и строительство новых вдоль существующих и планируемых улиц и проездов с целью обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей поселка; кольцевание водопроводных сетей с водопроводными сетями деревни Глухово для обеспечения большей надежности водоснабжения потребителей (до 2020 года);

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования на современные аналоги, строительство павильона артезианской скважины, установка пневмобаков на территории водозабора в деревне Глухово, общее водопотребление составит: 45,4 м3/сутки, перекладка существующих водопроводных сетей и строительство новых вдоль существующих и планируемых улиц и проездов с целью обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей деревни; кольцевание водопроводных сетей с водопроводными сетями поселка Глухово (Лесопитомник) для обеспечения большей надежности водоснабжения потребителей (до 2020 года);

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования на современные аналоги, установка оборудования по обеззараживанию воды на водозаборе, строительство павильона артезианской скважины, а также ремонт водонапорной башни в деревне Трудовик, общее водопотребление составит: 16,6 м3/сутки, перекладка существующих водопроводных сетей и строительство новых вдоль существующих и планируемых улиц и проездов с целью обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей деревни (до 2020 года);

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования на современные аналоги, установка оборудования по обеззараживанию воды, ремонт павильона артезианской скважины в деревне Витино, общее водопотребление на первую очередь составит: 106,4 м3/сутки, перекладка существующих водопроводных сетей и строительство новых вдоль существующих и планируемых улиц и проездов с целью обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей деревни (до 2033 года);

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования на современные аналоги, ремонт павильона артезианской скважины, установка оборудования по обеззараживанию воды, а также ремонт водонапорной башни в деревне Черемыкино, общее водопотребление составит: 46,7 м3/сутки (с учетом потребителей в поселке Черемыкинская Школа), перекладка существующих водопроводных сетей и строительство новых вдоль существующих и планируемых улиц и проездов с целью обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей деревни (до 2033 года);

- строительство водопроводных сетей в поселке Черемыкинская Школа (источник водоснабжения в деревне Черемыкино), общее водопотребление составит: 3,7 м3/сутки, с целью обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей поселка (до 2033 года);

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования на современные аналоги, установка оборудования по обеззараживанию воды, ремонт павильона артезианской скважины, а также ремонт водонапорной башни в деревне Шундорово, общее водопотребление составит: 38,3 м3/сутки, перекладка существующих водопроводных сетей и строительство новых вдоль существующих и планируемых улиц и проездов с целью обеспечения централизованным водоснабжением всех потребителей деревни и производственной территории (до 2033 года);

Водопроводные сети проектируются по возможности закольцованными, подземной прокладки. Сохраняется существующая схема водоснабжения.

### 3.2.2. Водоотведение

Мероприятия:

- перекладка центральных коллекторов деревни Кипень – 8,5 км (до 2020 года);

- реконструкция КНС № 1 в центре деревни Кипень с заменой оборудования на современные аналоги, установка автоматических станций управления и установка резервного насоса, ориентировочная производительность после реконструкции составит 700 м3/сутки (до 2020 года);

- реконструкция КНС № 2 в деревне Кипень с заменой оборудования на современные аналоги, установка автоматических станций управления и установка резервного насоса, ориентировочная производительность после реконструкции составит 1534 м3/сутки (до 2020 года);

- строительство самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации вдоль сохраняемых и планируемых улиц и проездов в деревне Кипень с отведением сточных вод на реконструируемые очистные сооружения располагаемые восточнее деревни Келози. Общая протяженность прокладываемых сетей хозяйственно-бытовой канализации составит – 19,2 км(до 2020 года);

- перекладка центральных коллекторов деревни Келози – 1,9 км (до 2020 года);

- строительство самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации вдоль сохраняемых и планируемых улиц и проездов в деревне Келози с отведением сточных вод на реконструируемые очистные сооружения располагаемые восточнее деревни Келози. Общая протяженность прокладываемых сетей хозяйственно-бытовой канализации составит – 1,9 км (до 2020 года);

- разработка проектно-сметной документации по реконструкции ОС с наладкой технологического процесса очистки сточных вод, реконструкция очистных сооружений располагаемых восточнее деревни Келози  (в связи с высоким процентом износа - более 80 %) с устройством сливной станции. Ориентировочная необходимая производительность очистных сооружений после реконструкции составляет 2000,0 м3/сутки (без учета потребителей планируемой промышленной застройки) (до 2020 года);

Рекомендации по реконструкции ОС (очистных сооружений) деревни Келози (до 2020 года):

- Построить новую приемную камеру.

- На лотке между двумя приемными камерами установить рH – метр и запорную арматуру с электропроводом и автоматической регулировкой в зависимости от уровня кислотности стоков. Кислые стоки направить в регулирующую емкость.

- В камере решеток установить современные механизированные решетки с автоматическим удалением отбросов.

- Выполнить ремонт помещения решеток

- Установить расходомер на подводящем к песколовкам лотке.

- Построить новые песколовки.

- Построить новые песковые площадки.

- Выполнить ремонт бетона емкостных сооружений лотков, переливов, переходных мостиков, перекрытий, выполнить при необходимости замену таркрет-бетона.

- Полностью заменить подводящий лоток от первичных отстойников и всю запорную арматуру на нем.

- Провести реконструкцию контактных резервуаров в блок доочистки с использованием носителя прикрепленной микрофлоры типа «Ерш».

- Построить станцию ультрафиолетового (УФ) обеззараживания сточных вод.

- Установить мелкопузырчатую аэрацию в регенераторе и блоке доочистки.

- Установить на всем комплексе очистных сооружений современную запорную арматуру с электроприводами и возможностью автоматической регулировки процессами очистки.

- Выполнить пуско-наладочные работы после завершения всех строительных работ.

- Построить на территории комплекса сливную станцию.

- Главное условие надежной и эффективной работы очистных сооружений после реконструкции – это наличие локальных очистных сооружений на предприятиях. Данные локальные очистные сооружения должны очищать производственные сточные воды до норм предъявляемых к сточным водам сбрасываемых на коммунальные очистные сооружения.

- монтаж биологических очистных установок малой производительности заводского изготовления для отдельного дома или для группы домов в населенных пунктах: Дом отдыха «Волковицы», Волковицы, Глухово, Глухово (Лесопитомник), Витино, Трудовик, Черемыкино, Черемыкинская Школа, Шундорово (до 2033 года);

Отвод сточных вод с территории планируемых промышленных площадок вблизи дер. Келози планируется на существующие канализационные очистные сооружения в дер. Келози.

Отвод сточных вод с территории планируемой промышленной площадки вблизи дер. Шундорово планируется путем установки на территории площадки локальных очистных сооружений накопительного типа для хозяйственно-бытовых стоков.

### 3.2.3. Электроснабжение

Мероприятия:

- строительство ВЛ 10 кВ до территории под новое строительство в деревне Кипень. Протяженность ВЛ составит – 2,3 км (срок реализации до 2020 года);

- строительство пяти ТП 10/0,4 кВ на территории под новое строительство в деревне Кипень (срок реализации до 2016 года);

- строительство ВЛ 10 кВ до территории под новое строительство в деревне Волковицы и поселке Дом отдыха «Волковицы» (между населенными пунктами). Протяженность ВЛ составит – 1,1 км (срок реализации до 2020 года);

- строительство ТП 10/0,4 кВ на территории под новое строительство в деревне Волковицы и поселке Дом отдыха «Волковицы» (между населенными пунктами), срок реализации до 2016 года;

- реконструкция ТП 10/0,4 кВ с заменой трансформаторов на более мощные в деревне Трудовик (на юго-западе деревни) (срок реализации до 2020 года);

- строительство ТП 10/0,4 кВ на территории под новое строительство в деревне Шундорово (на западе деревни), срок реализации до 2020 года;

- строительство ТП 10/0,4 кВ на территориях планируемых промышленных площадок вблизи деревни Келози (срок реализации до 2020 года);

### 3.2.4. Теплоснабжение

Мероприятия:

- В связи с высоким процентом износа оборудования котельной в деревне Кипень (более 70 %), тепловых сетей, предусматривается ее реконструкция с заменой оборудования на современные аналоги, а также перекладка ветхих тепловых сетей ориентировочной протяженностью 1,5 км (до 2020 года).

- В связи с высоким процентом износа оборудования котельной в деревне Келози (более 70 %), тепловых сетей, предусматривается ее реконструкция с заменой оборудования на современные аналоги, а также перекладка ветхих тепловых сетей ориентировочной протяженностью 1,6 км (до 2020 года).

- обеспечение тепловой энергией потребителей планируемой малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, а также объектов социального и культурно-бытового назначения, предусматривается от отдельно стоящих или встроенных (крышных) котельных на газовом топливе (до 2020 года);

- обеспечение тепловой энергией потребителей планируемой усадебной жилой застройки в населенных пунктах: Витино, Волковицы, Глухово, Кипень, Шундорово, предусматривается индивидуальное (котлы, печи камины, располагаемые у конкретного потребителя) (до 2020 года);

- на планируемых промышленных предприятиях вблизи деревень Келози, Шундорово предусматриваются свои источники тепла - блок модульные котельные на природном газе (до 2020 года);

### 3.2.5. Газоснабжение

Мероприятия:

- строительство межпоселкового газопровода среднего давления (источник газоснабжения – ГРС Кипень) до населенных пунктов: Глухово, Витино. Протяженность газопровода составит 7,2 км (до 2020 года);

- строительство межпоселкового газопровода среднего давления (источник газоснабжения – ГРС Кипень) до деревни Волковицы. Протяженность газопровода составит 2,9 км (до 2020 года);

- строительство пяти ГРПШ среднего давления на территории деревни Кипень, а также газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей не обеспеченных услугами централизованного газоснабжения, ориентировочной протяженностью – 17,8 км (до 2020 года);

- строительство газопроводов среднего давления в деревне Кипень, протяженностью - 3,8 км (до 2020 года);

- строительство двух ГРПШ среднего давления в деревне Волковицы, а также газопроводов низкого давления вдоль всех существующих улиц и проездов, ориентировочной протяженностью – 4,9 км (до 2020 года);

- строительство ГРПШ среднего давления в деревне Глухово, а также газопроводов низкого давления вдоль всех существующих улиц и проездов, ориентировочной протяженностью – 5,2 км (до 2020 года);

- строительство ГРПШ среднего давления в деревне Витино, а также газопроводов низкого давления вдоль всех существующих улиц и проездов, ориентировочной протяженностью – 4,6 км (до 2020 года);

- строительство в деревне Черемыкино, газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей не обеспеченных услугами централизованного газоснабжения, ориентировочной протяженностью – 3,7 км (до 2020 года);

- Разработка схем газификации газифицируемых и газифицированных населенных пунктов (Кипень, Келози, Глухово (Лесопитомник), Витино, Черемыкино, Волковицы) (до 2020 года);

- Строительство межпоселкового газопровода среднего давления (источник газоснабжения – ГРС Кипень) до деревни Трудовик. Протяженность газопровода составит 0,9 км (после 2025 года);

- Строительство межпоселкового газопровода среднего давления (источник газоснабжения – ГРС Кипень) до поселка Глухово (Лесопитомник). Протяженность газопровода составит 0,06 км (после 2025 года);

- строительство межпоселкового газопровода высокого давления (источник газоснабжения – ГРС Лебяжье) до деревни Шундорово. Протяженность газопровода составит 0,3 км (после 2025 года);

- строительство газопроводов низкого давления вдоль всех существующих и планируемых улиц и проездов в поселке Дом отдыха «Волковицы», ориентировочной протяженностью – 6,0 км (газоснабжение предусматривается от планируемой ГРП среднего давления в деревне Волковицы) (после 2025 года);

- строительство ГРПШ среднего давления в поселке Глухово (Лесопитомник), а также газопроводов низкого давления вдоль всех существующих улиц и проездов, ориентировочной протяженностью – 1,4 км (после 2025 года);

- строительство ГРПШ среднего давления в деревне Трудовик, а также газопроводов низкого давления вдоль всех существующих улиц и проездов, ориентировочной протяженностью – 2,9 км (после 2025 года);

- строительство в поселке Черемыкинская Школа, газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей не обеспеченных услугами централизованного газоснабжения, ориентировочной протяженностью – 0,4 км (газоснабжение предусматривается от существующей ГРП высокого давления в деревне Черемыкино)  (после 2025 года);

- строительство ГРПШ высокого давления в деревне Шундорово, а также газопроводов низкого давления вдоль всех существующих улиц и проездов, ориентировочной протяженностью – 2,6 км (после 2025 года);

- Разработка схем газификации газифицируемых населенных пунктов (Шундорово, Трудовик, Дом отдыха «Волковицы», Черемыкинская Школа, Глухово (Лесопитомник)) (после 2025 года);

### 3.2.6. Связь и информатизация

Мероприятия на расчетный срок (до 2033 года):

- реконструкция и модернизация существующих АТС;

- прокладка оптико-волоконных многоканальных цифровых сетей до потребителей поселения.

## 3.3. Мероприятия по санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок (до 2033 года):

•	строительство площадок для размещения контейнеров для сбора мусора в сложившейся жилой застройке (частный сектор);

•	реконструкция существующих контейнерных площадок;

•	для промышленных и производственных предприятий – разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

•	заключение договоров с жителями индивидуальной жилой застройки с специализируемыми предприятиями на вывоз мусора;

•	заключение договоров с жителями индивидуальной жилой застройки с специализируемыми предприятиями на вывоз жидких отходов.

•	своевременный вывоз ТБО с мест временного хранения;

•	предусмотреть селективный сбор ценных компонентов ТБО (пищевые отходы, стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль).

•	для сельскохозяйственных предприятий предусмотреть возможность заключения договоров со специализированными организациями по сбору и утилизации биологических отходов.

## 3.4. Мероприятия по размещению объектов жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок (до 2033 года):

•           образование зоны под индивидуальное жилищное строительство в дер. Витино, площадью 2,63 га;

•           образование зоны под индивидуальное жилищное строительство в дер. Волковицы, площадью 9,20 га;

•           образование зоны под индивидуальное жилищное строительство в дер. Глухово, площадью 2,72 га;

•           образование зоны под индивидуальное жилищное строительство в пос. Дом отдыха «Волковицы», площадью 20,89 га;

•           образование зоны под индивидуальное жилищное строительство в дер. Кипень, площадью 49,82 га;

•           образование зоны под индивидуальное жилищное строительство в дер. Шундорово, площадью 6,13 га;

•           образование зоны под малоэтажную многоквартирную застройку в дер. Кипень, площадью 20,00 га;

Таблица 7

Территории под жилое строительство

| № п/п | Адрес участка | Кадастровый номер участка | Площадь участка, га | Существующее положение | Планируемое положение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волковицы | 47:14:1103002:92 | 1,40 | Для сельскохозяйственного использования (земли сельскохозяйственного назначения) | Для индивидуального жилищного строительства (земли населенных пунктов) |
| 2 | Кипень | 47:14:1102001:8 | 71,00 | Для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения) | Для индивидуального жилищного строительства (земли населенных пунктов) |
| 3 | Глухово | 47:14:1102005:3 | 3,02 | Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства (земли сельскохозяйственного назначения) | Для индивидуального жилищного строительства (земли населенных пунктов) |
| 4 | Кипень | 47:14:1102001:9; 47:14:1102001:11-13; 47:14:1102001:15; 47:14:1102001:16 | 11,31 | Для сельскохозяйственного использования (земли сельскохозяйственного назначения) | Для индивидуального жилищного строительства (земли населенных пунктов) |
| 5 | Волковицы | 47:14:1103002:26 | 21,20 | Для ведения дачного строительства (земли сельскохозяйственного назначения) | Для индивидуального жилищного строительства (земли населенных пунктов) |
| 6 | Волковицы | 47:14:1103002:30 | 2,79 | Для ведения дачного строительства (земли сельскохозяйственного назначения) | Для индивидуального жилищного строительства (земли населенных пунктов) |
| 7 | Витино | 47:14:1102003:5 | 2,80 | Для ведения дачного строительства (земли сельскохозяйственного назначения) | Для индивидуального жилищного строительства (земли населенных пунктов) |
| 8 | Волковицы | 47:14:11-03-002:0153; 47:14:1103002:1289; 47:14:1103002:1288; 47:14:11-03-002:0162-164,166,169,171,172,176,177, 652-657, 661-664, 1266-1268, 140, 1284,1286, 126, 127, 147,131, 132, 1004 | 9,30 | Для ведения дачного строительства (земли сельскохозяйственного назначения) | Для индивидуального жилищного строительства (земли населенных пунктов) |

## 3.5. Мероприятия по образованию новых производственно-коммунальных зон

Мероприятия на расчетный срок (до 2033 года):

  - образование производственной зоны V класса опасности севернее дер. Келози, санитарно-защитная зона 50 м;

  - образование коммунально-складской зоны северо-западнее дер. Келози, в непосредственной близости от автомобильной дороги М-11 «Нарва» V класса опасности, санитарно-защитная зона составит 50 м

  - образование производственной зоны V класса опасности, северо-восточнее деревни Келози

СЗЗ 50 м;

  - образование производственной зоны V класса опасности в границах дер. Шундорово, СЗЗ 50 м.

Таблица 8

Территории под производственно-коммунальные зоны

| № п/п | Наименование ближайшего населенного пункта | Существующее положение |  | Планируемое положение |  | Площадь участка, га | Кадастровый номер земельного участка (квартала) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория земельного участка | Вид использования земельного участка | Категория земельного участка | Вид использования земельного участка |  |  |
| 1 | Келози | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | земли промышленности | для размещения производственных объектов | 7,00 | 47:14:1103002:103 |
| 2 | Келози | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | земли промышленности | для размещения коммунально-складских объектов | 1,89 | 47:14:1103002:3;47:14:1103002:1010 |
| 3 | Келози | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | земли промышленности | для размещения производственных объектов | 3,00 | 47:14:1103002:15; 47:14:1103002:9 |

## 3.6. Мероприятия по образованию новых зон под дачное строительство и садоводство

Мероприятия на расчетный срок (до 2033 года):

  - образование зоны под дачное строительство вблизи дер. Глухово;

  - образование зоны под садоводство вблизи дер. Кипень.

Таблица 9

Территории под дачное строительство и садоводство

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующее положение |  | Планируемое положение |  | Площадь земель-ного участка, га | Кадастровый номер земельного участка (квартала) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория земельного участка | Вид использования | Категория земельного участка | Вид использования |  |  |
| 1 | Глухово | земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения дачного строительства | 3,17 | 47:14:1102003:50-51 |
| 2 | Кипень | земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения садоводства | 1,40 | 47:14:1102008:161 |

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Расчетный срок 2033 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Общая площадь земель в границах муниципального образования |  | га |  | 9590,26 |  | 9590,26 |
| 2. |  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов в том числе: |  | га |  | 820,05 |  | 945,62 |
| 2.1. |  | дер. Витино |  | га |  | 87,50 |  | 90,37 |
| 2.2. |  | дер. Волковицы |  | га |  | 49,21 |  | 59,91 |
| 2.3. |  | дер. Глухово |  | га |  | 76,60 |  | 79,77 |
| 2.4. |  | пос. Глухово (Лесопитомник) |  | га |  | 13,61 |  | 13,61 |
| 2.5. |  | пос. Дом отдыха «Волковицы» |  | га |  | 12,87 |  | 37,03 |
| 2.6. |  | дер. Келози |  | га |  | 78,88 |  | 78,88 |
| 2.7. |  | дер. Кипень |  | га |  | 305,52 |  | 390,19 |
| 2.8. |  | дер. Трудовик |  | га |  | 31,16 |  | 31,16 |
| 2.9. |  | дер. Черемыкино |  | га |  | 73,78 |  | 73,78 |
| 2.10. |  | пос. Черемыкинская Школа |  | га |  | 5,37 |  | 5,37 |
| 2.11. |  | дер. Шундорово |  | га |  | 85,55 |  | 85,55 |
| 3 |  | Общая площадь земель в границах застройки по населенным пунктам |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | дер. Витино |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 87,50 |  | 90,37 |
|  |  |  |  | % |  | 11 |  | 10 |
| 3.1.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 58,96 |  | 61,59 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  | 67 |  | 68 |
| 3.1.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 2,29 |  | 2,29 |
|  |  |  |  | % |  | 4 |  | 4 |
| 3.1.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 56,67 |  | 59,30 |
|  |  |  |  | % |  | 96 |  | 96 |
| 3.1.1.1.4. |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 0,35 |  | 10,80 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 0,12 |  | 10,57 |
|  |  |  |  | % |  | 34 |  | 80 |
| 3.1.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0,21 |  | 0,21 |
|  |  |  |  | % |  | 60 |  | 19 |
| 3.1.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0,02 |  | 0,02 |
|  |  |  |  | % |  | 6 |  | 1 |
| 3.1.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 0,26 |  | 0,26 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 0,26 |  | 0,26 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.1.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 3.1.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 9,74 |  | 9,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 8,96 |  | 9,20 |
|  |  |  |  | % |  | 92 |  | 92 |
| 3.1.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0,78 |  | 0,78 |
|  |  |  |  | % |  | 8 |  | 8 |
| 3.1.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 0,52 |  | 0,52 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0,52 |  | 0,52 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.1.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 17,29 |  | 6,84 |
| 3.1.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 17,29 |  | 6,84 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.1.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.1.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0,35 |  | 0,35 |
| 3.2. |  | дер. Волковицы |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 49,21 |  | 59,91 |
|  |  |  |  | % |  | 6 |  | 6 |
| 3.2.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 43,02 |  | 52,22 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  | 88 |  | 87 |
| 3.2.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 43,02 |  | 52,22 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.2.1.1.4. |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 0,09 |  | 0,09 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 0,09 |  | 0,09 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.2.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 4,87 |  | 6,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 4,87 |  | 6,37 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.2.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 0,74 |  | 0,74 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 0,74 |  | 0,74 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.2.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 0,18 |  | 0,18 |
| 3.2.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 0,18 |  | 0,18 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.2.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0,31 |  | 0,31 |
| 3.3. |  | дер. Глухово |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 76,60 |  | 79,77 |
|  |  |  |  | % |  | 9 |  | 8 |
| 3.3.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 42,16 |  | 44,88 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  | 55 |  | 58 |
| 3.3.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 42,16 |  | 44,88 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.3.1.1.4 |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 2,7 |  | 4,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 0 |  | 2,05 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 43 |
| 3.3.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 1,99 |  | 1,99 |
|  |  |  |  | % |  | 74 |  | 42 |
| 3.3.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0,71 |  | 0,71 |
|  |  |  |  | % |  | 26 |  | 15 |
| 3.3.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,48 |  | 0,48 |
| 3.3.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 4,02 |  | 4,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 4,02 |  | 4,47 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.3.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 16,97 |  | 16,97 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 1,16 |  | 1,16 |
|  |  |  |  | % |  | 7 |  | 7 |
| 3.3.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0,13 |  | 0,13 |
|  |  |  |  | % |  | 1 |  | 1 |
| 3.3.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 15,68 |  | 15,68 |
|  |  |  |  | % |  | 92 |  | 92 |
| 3.3.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 10,02 |  | 7,97 |
| 3.3.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 9,22 |  | 7,17 |
|  |  |  |  | % |  | 92 |  | 90 |
| 3.3.1.7.2. |  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 0,80 |  | 0,80 |
|  |  |  |  | % |  | 8 |  | 10 |
| 3.3.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 3.4. |  | пос. Глухово (Лесопитомник) |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 13,61 |  | 13,61 |
|  |  |  |  | % |  | 2 |  | 1 |
| 3.4.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 10,14 |  | 10,14 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  | 74 |  | 74 |
| 3.4.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 2,25 |  | 2,25 |
|  |  |  |  | % |  | 22 |  | 22 |
| 3.4.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 7,89 |  | 7,89 |
|  |  |  |  | % |  | 78 |  | 78 |
| 3.4.1.1.4 |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 0,29 |  | 0,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 0,18 |  | 0,18 |
|  |  |  |  | % |  | 62 |  | 62 |
| 3.4.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0,11 |  | 0,11 |
|  |  |  |  | % |  | 38 |  | 38 |
| 3.4.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 1,43 |  | 1,43 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 1,43 |  | 1,43 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.4.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,02 |  | 0,02 |
| 3.4.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 1,53 |  | 1,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 1,53 |  | 1,53 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.4.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 0,17 |  | 0,17 |
| 3.4.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 0,17 |  | 0,17 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.4.1.7.2. |  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.4.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0,03 |  | 0,03 |
| 3.5. |  | пос. Дом отдыха «Волковицы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 12,87 |  | 37,03 |
|  |  |  |  | % |  | 2 |  | 4 |
| 3.5.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 10,59 |  | 31,48 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  | 82 |  | 85 |
| 3.5.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 10,59 |  | 31,48 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.5.1.1.4 |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 0,05 |  | 0,14 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 0,05 |  | 0,14 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.5.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 1,07 |  | 4,34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 1,07 |  | 4,34 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.5.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 0,55 |  | 0,55 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 0,55 |  | 0,55 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.5.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  |  |  |  |
| 3.5.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 0,40 |  | 0,31 |
| 3.5.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 0,40 |  | 0,31 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.5.1.7.2. |  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.5.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0,21 |  | 0,21 |
| 3.6. |  | дер. Келози |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 78,88 |  | 78,88 |
|  |  |  |  | % |  | 10 |  | 8 |
| 3.6.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 27,75 |  | 27,75 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  |  |  |  |
| 3.6.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 4,40 |  | 4,40 |
|  |  |  |  | % |  | 16 |  | 16 |
| 3.6.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 1,56 |  | 1,56 |
|  |  |  |  | % |  | 6 |  | 6 |
| 3.6.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 21,79 |  | 21,79 |
|  |  |  |  | % |  | 78 |  | 78 |
| 3.6.1.1.4 |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.6.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 7,18 |  | 7,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 2,15 |  | 2,15 |
|  |  |  |  | % |  | 30 |  | 30 |
| 3.6.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.6.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 0,19 |  | 0,19 |
|  |  |  |  | % |  | 3 |  | 3 |
| 3.6.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 4,84 |  | 4,84 |
|  |  |  |  | % |  | 67 |  | 67 |
| 3.6.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.6.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.6.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 18,91 |  | 18,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 4,14 |  | 4,14 |
|  |  |  |  | % |  | 22 |  | 22 |
| 3.6.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 14,77 |  | 14,77 |
|  |  |  |  | % |  | 78 |  | 78 |
| 3.6.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 5,94 |  | 5,94 |
| 3.6.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 8,08 |  | 8,08 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 7,11 |  | 7,11 |
|  |  |  |  | % |  | 88 |  | 88 |
| 3.6.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0,97 |  | 0,97 |
|  |  |  |  | % |  | 12 |  | 12 |
| 3.6.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 0,67 |  | 0,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 0,67 |  | 0,67 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.6.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.6.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.6.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.6.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 9,81 |  | 9,81 |
| 3.6.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 9,81 |  | 9,81 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3.6.1.7.2. |  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.6.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.6.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.6.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0,54 |  | 0,54 |
| 3.7. |  | дер. Кипень |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 305,52 |  | 390,19 |
|  |  |  |  | % |  | 37 |  | 41 |
| 3.7.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 156,88 |  | 226,70 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  | 51 |  | 58 |
| 3.7.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 6,35 |  | 6,35 |
|  |  |  |  | % |  | 4 |  | 3 |
| 3.7.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 13,08 |  | 33,08 |
|  |  |  |  | % |  | 8 |  | 15 |
| 3.7.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 102,85 |  | 152,67 |
|  |  |  |  | % |  | 66 |  | 67 |
| 3.7.1.1.4 |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 34,60 |  | 34,60 |
|  |  |  |  | % |  | 22 |  | 15 |
| 3.7.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 8,40 |  | 12,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 2,22 |  | 6,12 |
|  |  |  |  | % |  | 26 |  | 50 |
| 3.7.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0,63 |  | 0,63 |
|  |  |  |  | % |  | 8 |  | 5 |
| 3.7.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3.7.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 4,82 |  | 4,82 |
|  |  |  |  | % |  | 57 |  | 39 |
| 3.7.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0,08 |  | 0,08 |
|  |  |  |  | % |  | 1 |  | 1 |
| 3.7.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0,65 |  | 0,65 |
|  |  |  |  | % |  | 8 |  | 5 |
| 3.7.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 18,19 |  | 14,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 17,66 |  | 13,86 |
|  |  |  |  | % |  | 97 |  | 97 |
| 3.7.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0,53 |  | 0,53 |
|  |  |  |  | % |  | 3 |  | 3 |
| 3.7.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,83 |  | 0,83 |
| 3.7.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 37,77 |  | 52,62 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 29,47 |  | 44,32 |
|  |  |  |  | % |  | 78 |  | 83 |
| 3.7.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 8,30 |  | 8,30 |
|  |  |  |  | % |  | 22 |  | 17 |
| 3.7.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 16,75 |  | 17,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 5,60 |  | 5,60 |
|  |  |  |  | % |  | 33 |  | 32 |
| 3. 7.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0,97 |  | 0,97 |
|  |  |  |  | % |  | 6 |  | 6 |
| 3. 7.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 10,18 |  | 10,58 |
|  |  |  |  | % |  | 61 |  | 62 |
| 3. 7.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 7.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 64,99 |  | 64,49 |
| 3. 7.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 50,37 |  | 49,87 |
|  |  |  |  | % |  | 78 |  | 77 |
| 3. 7.1.7.2. |  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 14,62 |  | 14,62 |
|  |  |  |  | % |  | 22 |  | 23 |
| 3. 7.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 1,39 |  | 1,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 7.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0,81 |  | 0,81 |
|  |  |  |  | % |  | 58 |  | 58 |
| 3. 7.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0,58 |  | 0,58 |
|  |  |  |  | % |  | 42 |  | 42 |
| 3. 7.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0,32 |  | 0,32 |
| 3.8. |  | дер. Трудовик |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 31,16 |  | 31,16 |
|  |  |  |  | % |  | 4 |  | 3 |
| 3. 8.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 20,92 |  | 20,92 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  | 67 |  | 67 |
| 3. 8.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 20,92 |  | 20,92 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.1.4 |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 8.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 8.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 4,15 |  | 4,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 8.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 4,15 |  | 4,15 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3. 8.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 8.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 6,09 |  | 6,09 |
| 3. 8.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 3,00 |  | 3,00 |
|  |  |  |  | % |  | 49 |  | 49 |
| 3. 8.1.7.2. |  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 3,09 |  | 3,09 |
|  |  |  |  | % |  | 51 |  | 51 |
| 3. 8.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 8.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 8.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 3.9. |  | дер. Черемыкино |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 73,78 |  | 73,78 |
|  |  |  |  | % |  | 9 |  | 8 |
| 3. 9.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 42,22 |  | 42,22 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  | 57 |  | 57 |
| 3. 9.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 42,22 |  | 42,22 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3. 9.1.1.4 |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 0,17 |  | 1,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 9.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 0,09 |  | 1,42 |
|  |  |  |  | % |  | 55 |  | 95 |
| 3. 9.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0,08 |  | 0,08 |
|  |  |  |  | % |  | 45 |  | 5 |
| 3. 9.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 9.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0,25 |  | 0,25 |
| 3. 9.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 8,48 |  | 8,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 9.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 8,48 |  | 8,48 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3. 9.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 5,10 |  | 5,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 9.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 5,10 |  | 5,10 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 17,38 |  | 16,05 |
| 3. 9.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 7,11 |  | 5,78 |
|  |  |  |  | % |  | 41 |  | 36 |
| 3. 9.1.7.2. |  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 10,27 |  | 10,27 |
|  |  |  |  | % |  | 59 |  | 64 |
| 3. 9.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 9.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 9.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0,18 |  | 0,18 |
| 3.10. |  | пос. Черемыкинская Школа |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 5,37 |  | 5,37 |
|  |  |  |  | % |  | 1 |  | 1 |
| 3. 10.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 3,65 |  | 3,65 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  |  |  |  |
| 3. 10.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 3,65 |  | 3,65 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3. 10.1.1.4 |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 10.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 10.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0,41 |  | 0,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 10.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 0,41 |  | 0,41 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3. 10.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 1,18 |  | 1,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 10.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 1,18 |  | 1,18 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3. 10.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.7.2. |  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 10.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 10.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0,13 |  | 0,13 |
| 3.11. |  | дер. Шундорово |  |  |  |  |  |  |
| 3.11.1. |  | Общая площадь земель в границах застройки (по населенному пункту) в том числе: |  | га |  | 85,55 |  | 85,55 |
|  |  |  |  | % |  | 10 |  | 9 |
| 3. 11.1.1. |  | жилая зона |  | га |  | 19,03 |  | 25,16 |
|  |  | в том числе: |  | % от общей площади земель в установленных границах |  | 22 |  | 29 |
| 3. 11.1.1.1. |  | зона жилой застройки средней этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.1.2. |  | зона жилой застройки малой этажности |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.1.3. |  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания |  | га |  | 19,03 |  | 25,16 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3. 11.1.1.4 |  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.2. |  | общественно-деловая зона |  | га |  | 0,15 |  | 0,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 11.1.2.1. |  | зона многофункциональной общественно-деловой застройки |  | га |  | 0,15 |  | 0,29 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3. 11.1.2.2. |  | зона административного центра |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.2.3. |  | зона, занятая учреждениями здравоохранения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.2.4. |  | зона, занятая учреждениями общего и профессионального образования |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.2.5. |  | зона, занятая учреждениями культуры и досуга |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.2.6. |  | зона историко-культурного назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.3. |  | производственная зона |  | га |  | 0 |  | 18,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 11.1.3.1. |  | зона размещения промышленных объектов |  | га |  | 0 |  | 18,35 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 100 |
| 3. 11.1.3.2. |  | зона размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.4. |  | зона инженерной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.5. |  | зона транспортной инфраструктуры |  | га |  | 5,94 |  | 6,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 11.1.5.1. |  | зона улично-дорожной сети |  | га |  | 5,94 |  | 6,67 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 3. 11.1.5.2. |  | зона, занятая объектами транспортной инфраструктуры |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.6. |  | рекреационные зоны |  | га |  | 0,24 |  | 0,24 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 11.1.6.1. |  | зона зеленых насаждений общего пользования |  | га |  | 0,24 |  | 0,24 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.6.2. |  | зона спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.6.3. |  | зона, предназначенная для отдыха |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.6.4. |  | зона, поросшая древесно-кустарниковой растительностью |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.7. |  | зона сельскохозяйственного использования в том числе: |  | га |  | 60,14 |  | 34,79 |
| 3. 11.1.7.1. |  | зона сельскохозяйственных угодий |  | га |  | 45,26 |  | 19,91 |
|  |  |  |  | % |  | 75 |  | 38 |
| 3. 11.1.7.2. |  | зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | га |  | 14,88 |  | 14,88 |
|  |  |  |  | % |  | 25 |  | 62 |
| 3. 11.1.8. |  | зона специального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 3. 11.1.8.1. |  | зона ритуального назначения |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.8.2. |  | зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 0 |
| 3. 11.1.9. |  | зона водного фонда |  | га |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 4. |  | Общая площадь земель за границами населенных пунктов в том числе: |  | га |  | 8770,21 |  | 8644,64 |
| 4.1. |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе: |  | га |  | 156,96 |  | 168,85 |
| 4.1.1. |  | Земли промышленности в том числе: |  | га |  | 5,58 |  | 17,47 |
| 4.1.1.1. |  | Зона, размещения объектов коммунально-складского назначения |  | га |  | 0 |  | 1,89 |
|  |  |  |  | % |  | 0 |  | 11 |
| 4.1.1.2. |  | Зона, размещения объектов производственного назначения |  | га |  | 5,58 |  | 15,58 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 89 |
| 4.1.2. |  | Земли энергетики в том числе: |  | га |  | 4,19 |  | 4,19 |
| 4.1.2.1. |  | Зона, размещения объектов инженерной инфраструктуры |  | га |  | 4,19 |  | 4,19 |
|  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| 4.1.3. |  | Земли транспорта в том числе: |  | га |  | 141,40 |  | 141,40 |
| 4.1.3.1. |  | Зона автомобильных дорог |  | га |  | 136,98 |  | 136,98 |
|  |  |  |  | % |  | 87 |  | 87 |
| 4.1.3.2. |  | Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры |  | га |  | 4,42 |  | 4,42 |
|  |  |  |  | % |  | 13 |  | 13 |
| 4.1.4. |  | Земли иного специального назначения в том числе: |  | га |  | 5,79 |  | 5,79 |
| 4.1.4.1. |  | Зона кладбищ |  | га |  | 4,77 |  | 4,77 |
|  |  |  |  | % |  | 82 |  | 82 |
| 4.1.4.2. |  | Зона пометохранилищ и навозохранилищ |  | га |  | 1,02 |  | 1,02 |
|  |  |  |  | % |  | 18 |  | 18 |
| 4.2. |  | Земли сельскохозяйственного назначения в том числе: |  | га |  | 3500,60 |  | 3363,14 |
| 4.2.1. |  | Зона, занятая сельскохозяйственными угодьями |  | га |  | 2567,75 |  | 2460,42 |
|  |  |  |  | % |  | 75 |  | 74 |
| 4.2.2. |  | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства |  | га |  | 137,52 |  | 132,63 |
|  |  |  |  | % |  | 4 |  | 4 |
| 4.2.3. |  | Зона, предназначенная для ведения дачного строительства |  | га |  | 498,17 |  | 478,75 |
|  |  |  |  | % |  | 13 |  | 13 |
| 4.2.4. |  | Зона, предназначенная для ведения садоводства |  | га |  | 111,92 |  | 111,92 |
|  |  |  |  | % |  | 3 |  | 3 |
| 4.2.5. |  | Зона, предназначенная для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств |  | га |  | 185,24 |  | 179,42 |
|  |  |  |  | % |  | 5 |  | 6 |
| 4.3. |  | Земли лесного фонда |  | га |  | 4842,94 |  | 4842,94 |
| 4.4. |  | Земли водного фонда |  | га |  | 47,98 |  | 47,98 |
| 4.5. |  | Земли особо охраняемых природных территории |  | га |  | 0 |  | 0 |
| 4.6. |  | Земли запаса |  | га |  | 221,73 |  | 221,73 |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  | чел. |  | 5378 |  | 5378 |  |
|  |  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | плотность населения |  | чел. на га |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 3. | возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | население младше трудоспособного возраста |  | чел. |  | 0,8 |  | 0,9 |  |
|  |  |  | % |  | 15 |  | 17 |  |
| 3.2. | население в трудоспособном возрасте |  | чел. |  | 3,4 |  | 3,4 |  |
|  |  |  | % |  | 63 |  | 63 |  |
| 3.3. | население старше трудоспособного возраста |  | чел. |  | 1,2 |  | 1,1 |  |
|  |  |  | % |  | 22 |  | 20 |  |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | средняя обеспеченность населения * (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  | м2/чел |  | 21,4 |  | 40 |  |
| 2. | общий объем жилищного фонда |  | тыс. м2 |  | 114,92 |  | 246,31 |  |
|  |  |  | кол-во домов |  | - |  | - |  |
| 3. | общий объем нового жилищного строительства |  | тыс. м2 |  |  |  | 131,39 |  |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда |  |  |  | 53 |  |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  | тыс. м2 |  |  |  | 131,39 |  |
|  |  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  |  |  | 100 |  |
| 4. | общий объем убыли жилищного фонда |  | тыс. м2 |  |  |  | 31,19 |  |
|  |  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  |  |  | 24 |  |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  | тыс. м2 |  |  |  | 31,19 |  |
|  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда |  |  |  | 100 |  |
| 5. | существующий сохраняемый жилищный фонд |  | тыс. м2 |  |  |  | 83,73 |  |
|  |  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  |  |  | 73 |  |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | малоэтажная индивидуальная жилая застройка |  | тыс. м2 |  |  |  | 83,73 |  |
|  |  |  | % от * сущ. сохр. жил. фонда |  |  |  | 100 |  |
| IV. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | объекты учебно-образовательного назначения |  | единицы мощности объектов социальной сферы |  | 3 |  | 3 |  |
| 2. | объекты здравоохранения |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| 3. | объекты социального обеспечения |  |  |  | 0 |  | 1 |  |
| 4. | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  | 3 |  | 26 |  |
| 5. | объекты культурно-досугового назначения |  |  |  | 1 |  | 3 |  |
| 6. | объекты торгового назначения |  |  |  | 7 |  | 9 |  |
| 7. | объекты общественного питания |  |  |  | 5 |  | 5 |  |
| 8. | организации и учреждения управления |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| 9. | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
| 10. | объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | объекты связи |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 12. | объекты специального назначения |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 13. | учреждения органов по делам молодежи |  | м2 |  | 0 |  | 135 |  |
| V. Транспортная инфраструктура (по муниципальному образованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 24,6 |  | 28,2 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 79,9 |  | 96 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0 |  | 0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 12,2 |  | 12,2 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 18,4 |  | 21,8 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 40,7 |  | 48 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 8,6 |  | 14,0 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 10,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 98,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 3 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 60 |  | 60 |  |
|  | Витино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 7,8 |  | 8,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 0,8 |  | 0,8 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 5,8 |  | 6,0 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Волковицы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 0,0 |  | 1,5 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 5,2 |  | 6,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0 |  | 0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 1,5 |  | 1,5 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 0,7 |  | 1,0 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 3,0 |  | 3,7 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 0,03 |  | 0,43 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 0,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 5 |  | 5 |  |
|  | Глухово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 1,6 |  | 1,6 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 5,8 |  | 6,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 1,6 |  | 1,6 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 3,2 |  | 3,7 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 50,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 5 |  | 5 |  |
|  | Глухово (Лесопитомник) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 0,3 |  | 0,3 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 2,5 |  | 2,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0 |  | 0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 0,3 |  | 0,3 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 1,7 |  | 1,7 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 3 |  | 3 |  |
|  | Дом отдыха «Волковицы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 0,0 |  | 0,2 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 2,0 |  | 4,8 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0 |  | 0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 0,5 |  | 0,9 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 1,3 |  | 3,7 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 0 |  | 0 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 0,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Келози |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 1,4 |  | 1,4 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 9,6 |  | 9,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0 |  | 0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 1,4 |  | 1,4 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 1,4 |  | 1,4 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 4,1 |  | 4,1 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 2,7 |  | 2,7 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 5 |  | 5 |  |
|  | Кипень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 3,3 |  | 3,3 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 34,7 |  | 45,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0 |  | 0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 3,3 |  | 3,3 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 11,3 |  | 14,0 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 14,2 |  | 17,2 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 5,9 |  | 10,9 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 5,0 |  | 1,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 10 |  | 10 |  |
|  | Трудовик |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 4,0 |  | 4,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 2,8 |  | 2,8 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 50,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 2 |  | 2 |  |
|  | Черемыкино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 5,6 |  | 5,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 3,7 |  | 3,7 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 1,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 1 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 4 |  | 4 |  |
|  | Черемыкинская Школа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Шундорово |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус |  | км |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| 2. | протяженность основных улиц и проездов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | км |  | 2,1 |  | 2,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - поселковых дорог |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | - главных улиц |  | км |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
|  | - основных улиц в жилой застройке |  | км |  | 0,3 |  | 0,3 |  |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке |  | км |  | 0,9 |  | 1,4 |  |
|  | - проездов |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3. | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка |  | % |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5. | количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |
| 6. | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | 2 |  | 2 |  |
| VI. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | водоснабжение |  | тыс. куб. м/сутки |  | 1,5 |  | 2,5 |  |
| 2. | водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | тыс. куб. м/сутки |  | 1,5 |  | 2,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | тыс. куб. м/сутки |  | 0,9 |  | 1,8 |  |
|  | - на производственные нужды |  | тыс. куб. м/сутки |  | 0,6 |  | 0,7 |  |
| 3. | вторичное использование воды |  | % |  | 5 |  | 40 |  |
| 3.1. | производительность водозаборных сооружений |  | тыс. куб. м/сутки |  | 7,5 |  | 7,5 |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод |  | тыс. куб. м/сутки |  | 7,5 |  | 7,5 |  |
| 3.2. | среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л/сутки на чел. |  | 250 |  | 160 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | л/сутки на чел. |  | 250 |  | 160 |  |
| 4. | протяженность сетей водоснабжения |  | км |  | 23,6 |  | 37,0 |  |
| 5. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | тыс. куб. м/сутки |  | 1,5 |  | 2,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | тыс. куб. м/сутки |  | 0,9 |  | 1,8 |  |
|  | - производственные сточные воды |  | тыс. куб. м/сутки |  | 0,6 |  | 0,7 |  |
| 6. | производительность очистных сооружений канализации |  | тыс. куб. м/сутки |  | 5 |  | 40 |  |
| 6.1. | протяженность сетей канализации |  | км |  | 15,8 |  | 36,9 |  |
| 7. | электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | млн. кВт∙ч/год |  | 50,8 |  | 130,4 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн. кВт∙ч/год |  | 21,8 |  | 75,5 |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт∙ч/год |  | 29,0 |  | 54,9 |  |
| 7.2. | потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт∙ч |  | 8358,3 |  | 10146,8 |  |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды |  | кВт∙ч |  | 7358,3 |  | 8146,8 |  |
| 7.3. | источники покрытия электронагрузок: |  | МВт |  | 40 |  | 40 |  |
| 7.4. | протяженность сетей |  | км |  | 59,2 |  | 80,8 |  |
| 8. | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | потребление тепла - всего |  | Гкал/год |  | 66225,5 |  | 26682,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | 46357,8 |  | 18678,0 |  |
|  | - на производственные нужды |  | Гкал/год |  | 19867,7 |  | 8004,8 |  |
| 8.2. | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего |  | Гкал/час |  | 22,6 |  | 22,6 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - районные котельные |  | Гкал/час |  | 22,6 |  | 22,6 |  |
| 8.3. | производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/час |  | не действуют |  | не действуют |  |
| 8.4. | протяженность сетей |  | км |  | 4,6 |  | 4,6 |  |
| 9. | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | удельный вес газа в топливном балансе поселения |  | % |  | 70 |  | 100 |  |
| 9.2. | потребление газа - всего |  | млн. куб. м/год |  | 15,5 |  | 17,8 |  |
| 9.3. | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. куб. м/год |  | 8,4 |  | 10,1 |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн. куб. м/год |  | 7,1 |  | 7,7 |  |
|  | источники подачи газа |  | млн. куб. м/год |  | 454,6 |  | 454,6 |  |
| 9.4. | протяженность сетей |  | км |  | 128,7 |  | 192,4 |  |
| 10. | связь |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения |  | 100 |  | 100 |  |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров |  | 1075 |  | 1592 |  |
| 10.2. | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров |  |  |  |  |  |
| VII. Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | всего |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилищное строительство |  | млн. руб. |  |  |  | 2860 |  |
|  | - социальная инфраструктура |  | млн. руб. |  |  |  | 334 |  |
|  | - производственная сфера |  | млн. руб. |  |  |  | 5 |  |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории |  | млн. руб. |  |  |  | 150 |  |
|  | - инженерное оборудование |  | млн. руб. |  |  |  | 35 |  |
|  | - охрана окружающей природной среды |  | млн. руб. |  |  |  | 5 |  |
| 2. | удельные затраты: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на 1 жителя |  | тыс. руб. |  |  |  | 630 |  |
|  | - на 1 кв. м общей площади квартир жилых домов нового строительства |  | тыс. руб. |  |  |  | 25 |  |
|  | - на 1 га территории |  | тыс. руб. |  |  |  | 336 |  |